# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：小米智能制造产业基地二期项目

建设单位（盖章）：小米景曦科技有限公司

编制日期：           2024年6月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 小米智能制造产业基地二期项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | / |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 高文武 | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 北京市经济技术开发区亦庄新城0606街区YZ00-0606-0106地块 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 116 度 32 分 42.044 秒， 39 度 43 分 13.512 秒） |  |  |
| 建设项目 行业类别 |  | 四十四、房地产业-97标准厂房-涉及环境敏感区的 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 总建设用地面积531130m2 |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 北京经济技术开发区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 京技审批（备）[2024]98号 |
| 总投资（万元） |  | 284488.17 | 环保投资（万元） | 580 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.20 | 施工工期 | 10个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 是 |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无。 |  |  |  |
| 规划情况 | 1、规划名称：《亦庄新城规划（国土空间规划）（2017-2035年）》 审批机关：北京市人民政府 审批文件名称：北京市人民政府关于对《亦庄新城规划（国土空间规划）（2017年-2035年）》的批复（2019.11.20） 2、《落实“三区三线”<亦庄新城规划（国土空间规划）（2017年-2035年）>修改成果》 审批机关：北京市人民政府 审批文件名称：北京市人民政府关于对《朝阳等13个区分区规划及亦庄新城规划修改方案》的批复（2023.3.25） 3、规划文件名称：《北京市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《“十四五”时期北京经济技术开发区发展建设和二〇三五年远景目标规划》 发布单位：北京经济技术开发区管理委员会，2021年6月29日 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 1、规划环境影响评价文件名称：《北京经济技术开发区区域环境影响报告书》 召集审查机关：原国家环境保护总局 审查文件名称及文号：《关于北京经济技术开发区区域环境影响报告书审查意见的复函》（环审[2005]535号） 2、规划环境影响评价文件名称：《北京经济技术开发区“十二五”时期发展规划环境影响报告书》 召集审查机关：北京市生态环境局（原北京市环境保护局） 审查文件名称及文号：《关于<北京经济技术开发区“十二五”时期发展规划环境影响报告书>审查意见的函》（京环函[2015]37号） 3、规划环境影响评价文件名称：《北京经济技术开发区“十三五”时期创新发展规划环境影响篇章》（北京市环境保护科学研究院，2016年11月编制） |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《亦庄新城规划（国土空间规划）（2017年-2035年）》及其批复符合性分析 《亦庄新城规划（国土空间规划）（2017-2035年）》功能定位为：建设具有全球影响力的创新型产业集群和科技服务中心；首都东南部区域创新发展协同区；战略性新兴产业基地及制造业转型升级示范区；宜业宜居绿色城区。产业规划为：提出强化科技创新，建设高精尖产业主阵地。①聚焦四大产业集群，强化自主创新能力：发挥科技创新引领作用，提高优势产业发展水平，围绕四大主导产业打造前沿技术创新中心，加强应用基础研究，建立以企业为主体的技术创新体系。推动产学研深度融合和创新链协同，努力实现颠覆性技术创新，在更高层次、更大范围发挥科技创新的引领作用。到2035年全社会劳动生产率显著提升，居民收入增长与经济增长同步。②夯实产业发展空间，优化产业集群布局，立足各园区的产业发展基础，充分发挥比较优势，围绕四大主导产业，按照产业特色化、集群化的目标，合理规划上下游产业链，推动新城核心地区与周边低于在产业协作中实现共赢发展。 小米智能制造产业基地二期项目（以下简称为“本项目”）为标准厂房建设项目，服务于小米智能制造产业基地生产项目。小米智能制造产业基地生产项目属于“高精尖”产业，项目厂区为城镇建设用地，符合《亦庄新城规划（国土空间规划）（2017-2035年）》的规划要求。 根据《落实“三区三线”<亦庄新城规划（国土空间规划）（2017年-2035年）>修改成果》，本项目属于集中建设区，用地为城镇建设用地。本项目在亦庄新城规划（国土空间规划）分区图、两线三区规划图中位置示意图见附图1~附图4。 2、与《“十四五”时期北京经济技术开发区发展建设和二〇三五年远景目标规划》符合性分析 根据《“十四五”时期北京经济技术开发区发展建设和二〇三五年远景目标规划》（北京经济技术开发区管理委员会，2021年6月29日），“第五篇 跨越提升 建设高精尖产业主阵地，第二章 做大做强新能源智能汽车产业集群”中“专栏9 新能源智能汽车发展重点：①新能源汽车产业。重点在芯片、电池生产、整车制造等核心领域不断实现技术创新突破。建设高端汽车及新能源汽车关键零部件产业园、国家新能源汽车技术创新中心等项目。②智能网联汽车。重点发展智能/辅助驾驶系统、车联网，优先发展自动驾驶技术、感知系统、车联网终端硬件等。建设全球首个网联云控式高级别自动驾驶示范区、国家车联网产业基地等项目。” 本项目为小米智能制造产业基地二期标准厂房建设项目，后期服务于小米智能制造产业基地汽车生产项目，建设符合《“十四五”时期北京经济技术开发区发展建设和二〇三五年远景目标规划》的要求。 3、与《北京经济技术开发区区域环境影响报告书》符合性分析 本项目与《北京经济技术开发区区域环境影响报告书》及审查意见（环审[2005]535号）的符合性分析见表1-1。 表1-1 本项目与《北京经济技术开发区区域环境影响报告书》及其审查意见的符合性分析 类别; 《北京经济技术开发区区域环境影响报告书》及审查意见要求; 本项目情况; 符合性. 对入区工业项目类型的环保要求; 开发区重点发展的五大支柱产业，即电子信息产业、生物技术和新医药产业、新材料与新能源产业、现代制造业。从环境保护角度对入区企业提出如下限制原则： ·不发展北京市明令禁止发展的企业； ·不发展与其他开发区定位相冲突的行业； ·不发展与北京市不能形成产业链条和不具备资源优势的产业； ·不发展劳动密集型企业； ·不发展其他高耗水企业和水污染严重企业； ·不发展与饮食食品相关的行业。 按此原则，第二产业中的制造业中的部分行业属于不在引进之列：农副食品加工业、食品制造业、饮料制造业、烟草制品业、纺织业、纺织服装、鞋、帽制造业、皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业、木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业、家具制造业、造纸及纸制品业、石油加工、炼焦及核燃料加工业、化学原料及化学制品制造业、化学纤维制造业、橡胶制品业、塑料制品业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业、金属制品业、通用设备制造业、专用设备制造业中的部分行业、交通运输设备制造业中的铁路、摩托车、自行车、船舶及浮动装置制造、电气机械及器材制造业中的电池制造、工艺品及其他制造业和废弃资源和废旧材料回收加工业。; 本项目为小米智能制造产业基地二期标准厂房建设项目，后期服务于小米智能制造产业基地新能源汽车制造项目，不在入区企业限制行业内。 根据《北京市新增产业的禁止和限制目录》（2022年版）中“北京市新增产业的禁止和限制目录（一）（适用于全市范围）”和“北京市新增产业的禁止和限制目录（二）（3.在执行全市层面管理措施的基础上，适用于北京城市副中心）”，不在禁止和限制目录范围内，符合北京市禁限目录要求。; 符合. 对入区项目环境影响评价的要求; 对符合“五大支柱产业”，但目前尚未预计到的高新技术类型项目，要求严格按照国家环境保护总局颁布的《建设项目环境保护分类管理名录》进行环境影响评价。; 本项目严格按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）和《〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉北京市实施细化规定(2022年本)》中要求，编制环境影响报告表进行环境影响评价。; 符合. 从上表可见，本项目符合《北京经济技术开发区区域环境影响报告书》及审查意见对项目环评的相关要求。 4、与《北京经济技术开发区“十二五”时期发展规划环境影响报告书》符合性分析 根据《北京经济技术开发区“十二五”时期发展规划环境影响报告书》相关资料，开发区产业发展方向概括为“四三三”即巩固提高四大主导产业（即电子信息、生物医药、装备制造、汽车制造产业）；支持培育三大新兴产业（即新能源和新材料、航空航天、文化创意产业）；配套发展三大支撑产业（即生产性服务业、科技创新服务业、都市产业）。 本项目为小米智能制造产业基地二期标准厂房建设项目，后期服务于小米智能制造产业基地新能源汽车制造项目，租赁厂房企业的项目建设符合《北京经济技术开发区“十二五”时期发展规划环境影响报告书》相关规划要求。 5、与《北京经济技术开发区“十三五”时期创新发展规划环境影响篇章》符合性分析 北京经济技术开发区于2016年11月委托北京市环境保护科学研究院编制了《北京经济技术开发区“十三五”时期创新发展规划环境影响篇章》，本项目与该篇章的符合性分析见下表1-2。 表1-3 本项目与《北京经济技术开发区“十三五”时期创新发展规划环境影响篇章》的符合性分析 类别; 环评及批复要求; 本项目情况; 符合性. 规划发 展思路; 坚持创新发展，坚持协调发展，发挥引领作用，大力发展高精尖制造业、战略性新兴产业、现代服务业。坚持绿色发展，全面实施绿色低碳循环发展三年行动计划，提升生产方式和生活方式绿色、低碳水平。; 本项目为小米智能制造产业基地二期标准厂房建设项目，后期服务于小米智能制造产业基地汽车生产项目，小米智能制造产业基地属于开发区重点发展的高精尖制造业，符合规划发展思路。; 符合. 规划 目标; 疏解非首都功能成果显著。到2020年，全面清退开发区内高污染、高能耗的僵尸企业。经济增长提质增效。经济保持中高速增长，地区生产总值年均增长达到7.7%左右，总量较2010年翻番，一般公共预算收入年均增长9%左右。产业发展高端化进一步强化，打造千亿级以上产业集群5个。科技创新生态体系初具规模。以产品创新为核心的科技创新生态体系基本形成，创新要加速聚集，人民生活更加公平和谐。就业保障能力进一步提高。; 本项目不属于高污染、高耗能行业；项目建成后有利于促进开发区经济的增长，符合规划发展目标。; 符合. 产业发 展方向; 立足开发区高端产业的发展基础，持续做强电子信息、生物医药、装备产业、汽车产业的总装集成、系统集成、总部经济等高端业态。; 本项目为小米智能制造产业基地二期标准厂房建设项目，后期服务于小米智能制造产业基地汽车生产项目，属于汽车产业，符合开发区高端产业发展方向。; 符合. 大气污 染防治 措施; 挥发性有机物治理措施。在“十三五”期间，要求对产生挥发性有机物的企业根据其行业特点继续采取相应的处理措施进行处理。; 本项目为小米智能制造产业基地二期标准厂房建设项目，不涉及挥发性有机物排放。; 符合. 水污染 防治措 施; 预计到2020年开发区全年的污水排放量将达到4977.8万m³（约13.6万t/d））。北京博大水务有限公司东区污水处理厂在“十二五”期间已经建成运行，北京金源经开污水处理有限责任公司污水处理厂和北京博大水务有限公司东区污水处理厂已用连接管线联通，金源经开污水处理厂无法处理的污水排至开发区路东区污水处理厂处理，北京博大水务有限公司路东区污水处理厂“十三五”期间处理能力将达到10万t/d。另外“十三五”期间将实现路南区污水处理厂投产运行，规划规模5万t/d（2015年底已经完成一期2万t/d的建设，并于2016年投入运行），加上北京金源经开污水处理有限责任公司污水处理厂5万t/d的处理能力，“十三五”期间北京经济技术开发区将达到20万t/d的污水处理能力，因此可以实现本规划提出的污水处理率始终为100%并达标排放的目标。; 本项目经厂区现有化粪池处理后的生活污水满足《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中“表3 排入公共污水处理系统的水污染物排放限值”排入市政污水管网，最终排入路南区污水处理厂集中处理。废水治理符合开发区水污染防治要求。; 符合. 固体废 物治理 措施; 加强源头控制，实现固体废物减量化。提升综合利用水平和综合利用率。加强环境教育，提高公民对固废，危废的认识，引起人们的重视，同时建立和加强监督举报制度，发挥公民的社会监督作用。; 本项目生活垃圾分类收集，委托当地环卫部门定期清运；固体废物均得到合理处置，符合开发区固废治理的要求。; 符合. 落实 “三线一单” 硬约束; 1、将生态保护红线作为空间管制要求，通过空间管控，将重点生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区、生物多样性保护优先区和自然保护区等法定禁止开发区域，其他对于维持生态系统结构和功能具有重要意义区域，以及环境质量严重超标和跨区域、跨流域影响突出的空间单元，严重影响人口重点集聚区人居安全的区域一并纳入生态空间。 2、将环境质量底线和资源利用上线作为容量管控和环境准入要求。将环境质量底线和资源利用上线作为容量管控和环境准入要求，通过总量管控和准入管控，有效控制和削减污染物排放总量，确保经济社会发展不超出资源环境承载能力，使各类环境要素达到环境功能区要求，大气环境质量、水环境质量、土壤环境质量等均符合国家标准。 3、环境准入负面清单。实施高水平的准入标准、落实可持续的退出机制。; 本项目所在地无重点生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区、生物多样性保护优先区和自然保护区。项目废气、废水、噪声和固体废物均采取有效合理的治理措施，不会改变区域环境质量现状，符合“三线一单”的准入要求。; 符合. 强化重 点行业 的清洁 生产审 核; 应采取有效措施，实现废物减量化、资源化和无害化，资源和能源利用效率最大化，清洁生产水平达到相应行业清洁生产一级标准或国际先进水平。北京经济技术开发区的企业应严格遵守《中华人民共和国清洁生产促进法》、《关于进一步加强重点企业清洁生产审核工作的通知》和《北京市<清洁生产审核暂行办法>实施细则》中规定的“强制性清洁生产审核的企业应当在名单公布后一个月内，在市级媒体上公布主要污染物排放情况”，并且“在名单公布后两个月内开展清洁生产审核”等的要求，严格要求生物医药、汽车制造、饮料制造、电子信息等重点排污行业的清洁生产审核，对工业企业实行全过程控制和源头削减。; 本项目不涉及工业固体废弃物排放，生活垃圾分类收集，委托当地环卫部门定期清运；固体废物均得到合理处置，符合开发区固废治理的要求。; 符合. 由上述分析可知，本项目符合《北京经济技术开发区“十三五”时期创新发展规划环境影响篇章》的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为标准厂房项目，在《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）（2019年修改版）中属于E47房屋建筑业-4790其他房屋建筑业。 根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目标准厂房建设不属于限制类、淘汰类项目，符合国家产业政策要求。 根据《关于印发<市场准入负面清单（2022年版）>的通知》（发改体改规[2022]397号），本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止准入类。 根据《北京市工业污染行业生产工艺调整退出及设备淘汰目录》（2022年版），本项目采用的生产工艺和设备不在该淘汰目录中。 本项目为标准厂房建设项目，设计容积率为1.04，不属于《北京市新增产业的禁止和限制目录》（2022年版）“（一）适用于全市范围（70）房地产业”【（7010）房地产开发经营中容积率小于1.0（含）的住宅项目（历史文化保护区、平房区按院落进行建设的项目除外,但禁止建设独户独栋类房地产项目）】，符合《北京市新增产业的禁止和限制目录（2022年版）》相关要求。 本项目不在北京市规划和国土资源管理委员会发布的《建设项目规划使用性质正面和负面清单》（市规划国土发[2018]88号）中的负面清单。 本项目已取得北京经济技术开发区行政审批局出具的《北京经济技术开发区企业投资项目备案证明》，备案编号：京技审批（备）[2024]98号。 综上，本项目的建设符合国家、北京市相关产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 根据《北京市人民政府关于发布北京市生态保护红线的通知》（京政发[2018]18号），全市生态保护红线包括水源涵养、水土保持和生物多样性维护的生态功能重要区、水土流失生态敏感区，以及市级以上禁止开发区域和有必要严格保护的其他各类保护地。 按照主导生态功能，北京市生态保护红线分为4种类型：（一）水源涵养类型，主要分布在北部军都山一带，即密云水库、怀柔水库和官厅水库的上游地区；（二）水土保持类型，主要分布在西部西山一带；（三）生物多样性维护类型，主要分布在西部的百花山、东灵山，西北部的松山、玉渡山、海坨山，北部的喇叭沟门等区域；（四）重要河流湿地，即五条一级河道（永定河、潮白河、北运河、大清河、蓟运河）及“三库一渠”（密云水库、怀柔水库、官厅水库、京密引水）等重要河湖湿地。 本项目位于北京经济技术开发区亦庄新城0606街区YZ00-0606-0106地块，用地不占用生态保护红线。本项目与北京市生态保护红线位置关系见附图5。 （2）环境质量底线 本项目位于北京经济技术开发区亦庄新城0606街区，行政区域属于通州区马驹桥镇。根据北京市生态环境局公布的《2023年北京市生态环境状况公报》，2023年北京市一氧化碳（CO）24小时平均第95百分位浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准限值要求，臭氧（O3）日最大8小时滑动平均第90百分位浓度值不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准限值要求，超标倍数9.38；通州区SO2、NO2、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年平均浓度值可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准限值要求，本项目所在区域为环境空气质量不达标区。本项目为标准厂房建设项目，仅涉及房屋土建工程，不涉及建筑内的生产工艺、生产设备、设施安装、调试及运营生产等活动，因此不涉及废气污染物排放。 本项目不涉及生产废水，生活污水经化粪池处理后满足《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）“表3 排入公共污水处理系统的水污染物排放限值”经市政污水管网排至路南区污水处理厂进一步处理，不直接排入地表水体。本项目所在厂区西北侧距新凤河（水质目标为Ⅴ类）约2540m，南侧距凤港减河（凉水河中下段）（水质目标为Ⅴ类）约110m。根据北京市生态环境局公布的2023年北京市河流水质状况，新凤河、凤港减河水质均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准。 本项目噪声经过减振等措施后，厂界噪声贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。根据现场调查，厂界外50m范围内村庄居民点（小张湾村、房辛店村）均已拆迁，现状已无声环境敏感目标，不会对周围声环境产生影响。 本项目只涉及土建工程，运营期无生产工艺，固体废物仅涉及管理人员日常生活垃圾。建设单位在日常运营过程中加强对生活垃圾的储运管理，不直接对环境中排放，不会对周围环境产生不利影响。因此，本项目的建设不会突破区域环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目利用的资源主要为土地、水资源和电力。本项目自来水由亦庄水厂供给，水厂水量可满足本项目用水量需求；项目用电由市政电网供给。本项目位于北京经济技术开发区亦庄新城YZ00-0606街区0106地块，总建设用地面积531130m2，该地块已取得《关于亦庄新城YZ00-0606街区0106地块规划综合实施方案项目“多规合一”协同平台的初审意见的函》（京规自（开）初审函[2024]0071号）。本项目用地、用水、用电均在供应能力范围内，不会突破区域资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本项目位于北京经济技术开发区亦庄新城0606街区，所属街道为通州区马驹桥镇。根据《北京市生态环境准入清单（2021年版）》（2021.6），本项目所在地属于重点管控单元，环境管控编码为：ZH11011220018。本项目在北京市生态环境分区管控图中的位置见附图6~附图7。 本项目与《北京市生态环境准入清单（2021年版）》中“全市总体生态环境准入清单-重点管控类[街道（乡镇）]生态环境总体准入清单”、“五大功能区生态环境准入清单-城市副中心及通州其他区域”、“重点管控单元生态环境准入清单-（2）街道（乡镇）重点管控单元准入清单”符合性分析情况详见表1-3~表1-6。 表1-3 与“全市总体生态环境准入清单-重点管控类（[街道（乡镇）]）生态环境总体准入清单”的符合性一览表 管控类别; 重点管控要求; 本项目; 符合性. 空间布局约束; 1.严格执行《北京市新增产业的禁止和限制目录》、北京市《建设项目规划使用性质正面和负面清单》、《外商投资准入特别管理措施(负面清单)》《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）》。 2.严格执行《北京市工业污染行业生产工艺调整退出及设备淘汰目录》。 3.严格执行《北京城市总体规划(2016年-2035年)》及分区规划中的空间布局约束管控要求。 4.严格执行《北京市高污染燃料禁燃区划定方案（试行）》，高污染燃料禁燃区内任何单位不得新建、扩建高污染燃料燃用设施，不得将其他燃料燃用设施改造为高污染燃料燃用设施。 5.严格执行《北京市水污染防治条例》，引导工业企业入驻工业园区。; 1.本项目为小米智能制造产业基地标准厂房建设项目，符合《北京市新增产业的禁止和限制目录（2022年版）》相关要求。 本项目不涉及《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2020年版)》《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）》。 2.本项目为标准厂房建设项目，仅涉及房屋土建工程，不涉及建筑内的生产工艺、生产设备、设施安装、调试及运营生产等活动。 3.根据《北京城市总体规划（2016年-2035年）》，本项目所在厂区属于北京城市总规中“集中建设区”；根据《亦庄新城规划（国土空间规划）》（2017年-2035年），本项目所在厂区属“城镇建设用地”（见附图2和附图3）。 4.本项目为标准厂房建设项目，仅涉及房屋土建工程，不涉及高污染燃料的使用。 5.本项目为标准厂房建设项目，不属于高污染、高耗水行业。本项目严格执行《北京市水污染物防治条例》。; 符合. 污染物排放管控; 1.严格执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《北京市大气污染防治条例》《北京市水污染防治条例》《排污许可管理条例》等法律法规以及国家、地方环境质量标准和污染物排放标准。 2.严格执行《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》，优化道路设置和运输结构，推广新能源的机动车和非道路移动机械应用，加强机动车和非道路移动机械排放污染防治。 3.严格执行《绿色施工管理规程》。 4.严格执行《北京市水污染防治条例》，加强城镇污水、畜禽养殖污染治理。 5.严格执行《中华人民共和国清洁生产促进法》《中华人民共和国循环经济促进法》。 6.严格执行《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》《原北京市环境保护局关于建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理的补充通知》。 7.严格执行废气、废水、噪声、固体废物等国家、地方污染物排放标准；严格执行锅炉、餐饮、加油站、储油库、印刷业等地方大气污染物排放标准，强化重点领域大气污染管控。 8.严格执行《污染地块土壤环境管理办法（试行）》，在土地开发过程中，属于《污染地块土壤环境管理办法（试行）》规定的疑似污染地块，土壤污染状况普查、详查和监测、现场检查表明有土壤污染风险的建设用地地块，用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，重度污染农用地转为城镇建设用地的要按照有关规定开展土壤污染状况调查等。 9.严格执行《北京市烟花爆竹安全管理条例》，五环路以内（含五环路）及各区人民政府划定的禁放区域禁止燃放烟花爆竹。; 1.本项目严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《排污许可管理条例》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市水污染防治条例》等法律法规以及国家、地方环境质量标准。 2.本项目不涉及。 3.本项目严格执行《绿色施工管理规程》。 4.本项目为标准厂房建设项目，不属于高污染、高耗水行业。本项目严格执行《北京市水污染物防治条例》。 5.本项目严格执行《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国循环经济促进法》。 6.本项目严格按照《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》、《原北京市环境保护局关于建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理的补充通知》确定主要污染物、核算排放总量指标。 7.本项目不涉及废气、噪声污染物排放，生活污水、生活垃圾等排放严格执行国家及北京市污染物排放标准。 8.本项目建设内容不涉及有毒有害物质的生产装置、储罐和管道，和建设污水处理池、应急池等存在土壤污染风险的设施。 9.本项目不涉及。; 符合. 环境风险防控; 1.严格执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《北京市大气污染防治条例》《北京市水污染防治条例》《中华人民共和国水土保持法》《国家突发环境事件应急预案》《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等法律法规文件要求，完善环境风险防控体系，提高区域环境风险防范能力。 2.落实《北京城市总体规划(2016年-2035年)》要求，强化土壤污染源头管控，加强污染地块再开发利用的联动监管。; 1.本项目严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市水污染防治条例》、《国家突发环境事件应急预案》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等法律法规文件要求，针对风险物质使用储存等风险环节，提出风险防范措施。 2.本项目建设内容不涉及有毒有害物质的生产装置、储罐和管道，不涉及建设污水处理池、应急池等存在土壤污染风险的设施。; 符合. 资源利用效率要求; 1.严格执行《北京市节约用水办法》《北京市人民政府关于实行最严格水资源管理制度的意见》，加强用水管控。 2.落实《北京城市总体规划(2016年-2035年)》要求，坚守建设用地规模底线，严格落实土地用途管制制度，腾退低效集体产业用地，实现城乡建设用地规模减量。 3.执行《大型公共建筑制冷能耗限额》《供热锅炉综合能源消耗限额》以及北京市单位产品能源消耗限额系列标准，强化建筑、交通、工业等领域的节能减排和需求管理。; 1.本项目将严格执行《北京市节约用水办法》《北京市人民政府关于实行最严格水资源管理制度的意见》，加强用水管控。 2.本项目的建设符合《北京城市总体规划(2016年-2035年)》相关要求。 3. 本项目用电来源市政供电系统，冬季供暖由空气源热泵+工业余热+燃气锅炉（不在本次评价范围内）提供，夏季制冷均由企业制冷机组或多联机等直膨机组供给（不在本次评价范围内）。; 符合. 表1-4 本项目与“五大功能区生态环境准入清单”—“城市副中心及通州其他区域生态环境准入清单”的符合性一览表 管控 类别; 主要内容; 本项目情况; 符合性. 空间约束布局; 1.执行《北京市新增产业的禁止和限制目录》适用于北京城市副中心的管控要求。 2.执行《建设项目规划使用性质正面和负面清单》适用于城市副中心的管控要求。; 1.本项目为小米智能制造产业基地标准厂房建设项目，符合《北京市新增产业的禁止和限制目录（2022年版）》相关要求。 2.本项目不涉及“城市副中心”载明的正面和负面清单内容。; 符合. 污染物排放管控; 1.通州区部分行政区域禁止使用高排放非道路移动机械。 2.副中心重点区域汽修企业基本退出钣金、喷漆工艺。 3. 必须遵守污染物排放的国家标准和地方标准；在实施重点污染物排放总量控制的区域内，还必须符合重点污染物排放总量控制的要求。 4.严格产业准入标准，有序引导高端要素集聚。 5.建设工业园区，应当配套建设废水集中处理设施。 6.依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。 7.禁止新建与居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的场所边界水平距离小于9米的项目。; 1.本项目运营期间不涉及使用高排放非道路移动机械。 2.本项目不涉及。 3.本项目营运期将严格遵守污染物排放的国家标准和地方标准及重点污染物排放总量控制的要求。 4.本项目为小米智能制造产业基地标准厂房建设项目，服务于小米智能制造产业基地生产项目。小米智能制造产业基地生产项目符合产业准入标准。 5.本项目不涉及。 6.本项目厂区属于北京城市总规中“集中建设区”。根据《亦庄新城规划（国土空间规划）》（2017年-2035年），本项目厂区属“城镇建设用地”。 7.本项目距离最近敏感点为小张湾村现状居民点（东北侧约60m，待拆迁），目前，小张湾村正在拆迁中，现状整体拆迁进度约95%；与居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的场所边界水平距离大于9米，满足要求。; 符合. 环境风险防范; 1.禁止新设立或迁入危险货物道路运输业户（含车辆）（使用清洁能源车辆的道路货物运输业户除外）。 2.应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。 3.严格用地准入，防范人居环境风险。严格实施再开发、安全利用的管理。; 1.本项目不涉及。 2.本项目不涉及。 3.本项目为小米智能制造产业基地标准厂房建设项目，根据《北京城市总体规划（2016年-2035年）》，本项目所在厂区属于北京城市总规中“集中建设区”；根据《亦庄新城规划（国土空间规划）》（2017年-2035年），本项目所在厂区属“城镇建设用地”（见附图2和附图3）。; 符合. 资源利用效率; 1.坚持节水优先，实施最严格水资源管理制度，促进生产和生活全方位节水。 2.优化区域能源结构，大力推进新能源和可再生能源利用，严控能源消费总量。; 1.本项目坚持节水优先，实施最严格水资源管理制度，促进生产和生活全方位节水。 2.本项目不涉及高污染燃料的使用。; 符合. 表1-5 本项目与“（三）环境管控单元生态环境准入清单-2.重点管控单元生态环境准入清单-（2）街道（乡镇）重点管控单元生态环境准入清单”的符合性分析 准入清单; 相关要求; 本项目; 符合性. 空间约束布局; 1.执行重点管控类[街道（乡镇）]生态环境总体准入清单和城市副中心及通州其他区域生态环境准入清单的空间布局约束准入要求。; 1.本项目符合重点管控类[街道（乡镇）]生态环境总体准入清单和城市副中心及通州其他区域生态环境准入清单要求，详见表1-2、表1-3。; 符合. 污染物排放管控; 1.执行重点管控类[街道（乡镇）]生态环境总体准入清单和城市副中心及通州其他区域生态环境准入清单的资源利用效率准入要求。 2.严格高污染燃料禁燃区管控，禁燃区内任何单位不得新建、扩建高污染燃料燃用设施，不得将其他燃料燃用设施改造为高污染燃料燃用设施。; 1.本项目符合重点管控类[街道（乡镇）]生态环境总体准入清单和城市副中心及通州其他区域生态环境准入清单的污染物排放管控准入要求，详见表1-2、表1-3。 2.本项目不涉及高污染燃料的使用。; 符合. 环境风险防范; 1. 执行重点管控类[街道（乡镇）]生态环境总体准入清单和城市副中心及通州其他区域生态环境准入清单的环境风险防范准入要求。; 本项目符合重点管控类[街道（乡镇）]生态环境总体准入清单和城市副中心及通州其他区域生态环境准入清单的污染物排放管控准入要求，详见表1-2、表1-3。; 符合. 资源利用效率; 1. 执行重点管控类[街道（乡镇）]生态环境总体准入清单和城市副中心及通州其他区域生态环境准入清单的资源利用效率准入要求。 2.一般超采区禁止农业、工业建设项目新增取用地下水，严重超采区禁止新增各类取水，逐步削减超采量。; 1.本项目严格执行重点管控类[街道（乡镇）]生态环境总体准入清单和城市副中心及通州其他区域生态环境准入清单的资源利用效率准入要求。 2.本项目生产和生活用水由市政自来水管网供应，不涉及取用地下水。; 符合. 根据表1-3~表1-6分析结果，本项目符合《北京市生态环境准入清单（2021年版）》中“（一）全市总体生态环境准入清单-2.重点管控类[街道（乡镇）]生态环境总体准入清单”、“（二）五大功能区生态环境准入清单-4.平原新城生态环境准入清单”、“（三）环境管控单元生态环境准入清单-2.重点管控单元生态环境准入清单-（2）街道（乡镇）重点管控单元准入清单”相关要求。 综上，本项目选址不位于生态保护红线范围内，同时符合区域环境质量底线、资源利用上线及环境准入负面清单管理要求。 4、本项目环评编制依据 本项目为工业标准厂房建设项目，厂界外500m范围内存在小张湾村（正在拆迁）、周营村（正在拆迁）等居住区。根据《<建设项目环境影响评价分类管理名录>北京市实施细化规定（2022年本）》，本项目属于“四十四、房地产业”中“涉及环境敏感区的”建设项目，需编制环境影响报告表，具体见表1-7。 表1-7 本项目对应的环评类别判定依据一览表 环评类别判定依据; 报告书; 报告表; 登记表; 本栏目环境敏感区含义. 《<建设项目环境影响评价分类管理名录>北京市实施细化规定》（2022年本）四十四、房地产业. 97; 房地产开发、商业综合体、宾馆、酒店、办公用房、标准厂房等; /; 涉及环境敏感区的; /; 第三条（一）中的全部区域；第三条（二）中的除（一）外的生态保护红线管控范围，永久基本农田、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林，重点保护野生动物栖息地，重点保护野生植物生长繁殖地；第三条（三）中的文物保护单位，针对标准厂房增加第三条（三）中的以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域. 受小米景曦科技有限公司委托，北京国寰环境技术有限责任公司承担了该项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，开展了现场踏勘、资料收集等工作，在分析本项目工程特征以及区域环境特点基础上，评价本项目可能造成的环境影响，依照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》的要求编制了环境影响报告表，供建设单位上报北京经济技术开发区行政审批局审批。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于北京经济技术开发区亦庄新城0606街区YZ00-0606-0106地块，场地中心坐标为116°32′42.044″E，39°43′13.512″N，行政区域属于通州区马驹桥镇。地理位置见附图8。小米智能制造产业基地二期项目西临环景路、南靠朱辛路、北至景盛南六街（规划）、东侧现状为空地，四至关系见附图9，现场照片见附图10。本项目所在地现状为空地。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1.项目由来 本项目为小米智能制造产业基地二期生产厂房建设项目，项目用地为M1一类工业用地。总建设用地面积531130m2，总建筑面积298374.53（其中：地上总建筑面积290571.24m2，地下总建筑面积7803.29m2），建设内容包括1~4号生产厂房、预留KD车间、设备用房、研发综合楼及地下车库等的土建工程。项目建成后租赁给小米智能制造产业基地生产企业使用。 本项目已取得北京经济技术开发区行政审批局出具的《北京经济技术开发区企业投资项目备案证明》，备案编号：京技审批（备）[2024]98号。备案文件中建设内容为“项目位于北京经济技术开发区亦庄新城YZ00-0606街区0106地块，占地面积531130平方米，地上建筑面积391532.34平方米，总投资额284488.17万元人民币，全部为固定资产投资。项目内容：建设生产厂房及公用动力站房等，以满足智能制造生产需求。”经与建设单位沟通确认，由于备案过程中本项目设计方案不断优化，确定本项目最终建筑面积为298374.53m2；项目备案内容中的公用动力站房即本项目的“设备用房”，项目备案内容与本次评价内容一致。 本次评价只对小米智能制造产业基地内二期标准厂房项目整体建筑的土建工程进行环境影响评价，不包括厂房、综合站房等建筑的具体使用功能，不涉及建筑内的生产工艺、生产设备、设施安装、调试及运营生产等活动。本次环评要求入驻企业租赁本项目厂房开展建设项目前，需根据相关规定另行办理环境影响评价审批手续。 2.项目组成 本项目组成详见下表2-1，经济技术指标见下表2-2。 表2-1 本项目工程组成一览表 类别; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 1号生产厂房; 占地面积57117.56m2，总建筑面积60381.99m2（地上），1F。; 新建，项目建筑内功能布局由建成后租赁厂房的生产企业自行安排。. 2号生产厂房; 占地面积22605.57m2，总建筑面积42235.62m2（地上），2F、局部3F。. 3号生产厂房; 占地面积96633.9m2，总建筑面积101543.9m2（地上），1F。. 4号生产厂房; 占地面积28036.75m2，总建筑面积31484.55m2（地上），1F。. 预留KD车间; 占地面积20000m2，地上建筑面积20000m2，1F。. 静态功能检验棚; 占地面积1134m2，总建筑面积1134m2（地上），1F。. 储运工程; 油化库房（原料仓库）; 占地面积306.25m2，总建筑面积306.25m2（地上），1F。. 一般废料站房; 占地面积934.25m2，总建筑面积934.25m2（地上），1F。按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设和管理。. 危废站房; 占地面积531.25m2，总建筑面积531.25m2（地上），1F。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设和防渗。. 辅助工程; 设备用房; 占地面积9005.31m2，总建筑面积13247.36m2，其中地上建筑面积11444.07m2，地下建筑面积1803.29m2，1F/-1F、局部2F。. 研发综合楼及地下车库; 占地面积9280m2，总建筑面积25000m2，其中地上建筑面积19000m2，地下建筑面积6000m2（即地下车库），5F/-1F、局部2F。. 清洗间; 占地面积422.22m2，总建筑面积300.36m2（地上），1F。. 非机动车棚; 占地面积1100m2，总建筑面积550m2（地上），1F。. 地磅及磅房; 占地面积5m2，1F。. 风雨廊; 占地面积1000m2，总建筑面积500m2（地上），1F。. 西一门; 占地面积225m2，总建筑面积225m2（地上），1F。. 西二门、西三门、北一门、北二门; 占地面积20m2，总建筑面积60m2（地上），1F。. 公用工程; 给水; 本项目用水主要为员工生活用水，生活用水来自市政给水管网。; 依托. 排水; 生活污水经化粪池处理后，排入市政管网，最终排入路南区污水处理厂进一步处理集中处理。; 新建+依托. 供电及供热; 本项目用电来源市政供电系统，冬季供暖由空气源热泵+工业余热+燃气锅炉（不在本次评价范围内）提供，夏季制冷均由企业制冷机组或多联机等直膨机组供给（不在本次评价范围内）。; 依托. 环保工程; 废水防治措施; 生活污水经化粪池处理后，排入市政管网，最终排入路南区污水处理厂进一步处理集中处理。; 新建+依托. 固废防治措施; 生活垃圾分类收集，委托当地环卫部门定期清运。; 新建. 表2-2 本项目经济技术指标表 序号; 项目; 单位; 数值. 1; 总建设用地面积; 平方米; 531130.000. 2; 总建筑面积; 298374.53. 其中; 地上建筑面积; 290571.24. 其中; 工业生产; 235646.06. 研发、生活配套; 54925.18. 地下建筑面积; 7803.29. 其中; 设备用房; 1803.29. 地下车库及人防工程; 6000. 3; 计算容积率面积（超8m双倍计容）; 501303.89. 4; 容积率（超8m双倍计容）; /; 1.04. 5; 建筑密度; %; 50.06. 6; 绿地率; %; 15.02. 7; 机动车停车位; 机动车停车位; 辆; 800.00. 其中; 地上; 715. 地下; 85. 非机动车停车位; 600. 其中; 地上; 600. 地下; 0. 本项目根据建设单位提供的基础设计文件及有关专业所提的设计条件进行建筑设计，在平面布置、空间处理、结构选型、构造及材料选择等方面，满足防火、防爆、抗震、防潮、防水、防腐蚀、保温隔热等要求。 表2-3 本项目主要设备一览表 单位：dB(A) 序号; 厂房名称; 设备; 数量. 1; 设备用房; 消火栓泵; 2台（1用1备）. 自动喷淋泵; 3台（2用1备）. 消火栓系统稳压泵组一套水泵; 2台（1用1备）. 自动喷淋系统稳压泵组一套水泵; 2台（1用1备）. 自来水加压泵组一套水泵; 4台（3用1备）. 普通中水加压泵组一套（水泵）; 5台（4用1备）. 高品质中水加压泵组一套（水泵）; 5台（4用1备）. 屋面上风机; 47台. 室内风机; 10台. 室内水泵; 15台. 2; 地下车库; 潜污泵; 10台. 引风机; 3台. 排风机; 3台. 3; 油化库房; 绿化带组合式空调机组; 1台. 屋顶风机; 6台. 4; 危废站房; 屋顶风机; 6台. 5; 一般废料站房; 屋顶风机; 6台. 6; 研发综合楼; 屋面上空气源热泵机组; 19台. 屋面上风机; 15台. 地下室风机; 4台. 3、劳动定员及工作制度 本项目运行期劳动定员20人，采取单班12小时、2班制，全年工作365天。 4、公用工程 （1）给水 本项目用水主要为员工生活用水和绿化用水，生活用水来自市政给水管网；绿化用水参考现有已运行的小米智能制造产业基地一期项目，来自入驻汽车项目污水处理站部分出水回用水。 本项目总建设用地面积531130m2，绿地率15.02%。根据北京市《用水定额 第6部分：城市绿地》（DB11/T 1764.6-2023）“表1 城市绿地用水定额”，本项目取平原多点新城区 通用值 0.21立方米每平方米每年，则绿化用水量为16752.9 m3/a（45.9 m3/d）。 根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）中的用水定额：“办公生活用水定额一般宜采用30~50L/人•班”，本项目劳动定员20人，生活用水量按照50L/人·d计，年工作365天，则生活用水量为365m3/a（1.0m3/d）。 （2）排水 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“生活污染源产排污系数手册”，本项目生活污水产生量折污系数取0.85，则生活污水量为310.25m3/a（0.85m3/d）。 生活污水经化粪池处理达到《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中“表3 排入公共污水处理系统的水污染物排放限值”要求后排入市政管网，最终排入路南区污水处理厂。本项目给排水平衡见表2-4，水平衡图见图2-1。 表2-4 本项目给排水平衡一览表 单位：m3/d 环节; 新鲜水用量; 损耗量; 排水量; 排放去向. 员工生活; 1.0（市政给水）; 0.15; 0.85; 经化粪池处理由市政污水管网排入路南区污水处理厂处理。. 厂区绿化; 45.9（参考现有已运行的小米智能制造产业基地一期项目，来自入驻汽车项目污水处理站部分出水回用水。）; 45.9; 0; /. 图2-1 本项目给排水平衡图 （3）能源 本项目厂房使用电能，用电来源市政供电系统，用电量约为5万kWh/a。 |
| 总平面及现场布置 | 1、工程布局情况 本项目位于北京经济技术开发区亦庄新城0606街区YZ00-0606-0106地块，总建设用地面积531130m2。平面布置图见附图11。 2、施工布置情况 （1）施工道路及交通组织 由于本项目位于北京经济技术开发区内，周边道路配套设施齐全。因此，项目不设施工便道，各种建筑材料均可通过汽车运输直接运往工地，利用现有道路作为施工便道。 （2）施工人员及施工营地 根据工程性质、施工期限、现有条件等因素，均采用成熟的道路施工技术和方法，因地制宜，采用各种不同的机械化施工方案，严格按照施工程序实施，预计施工人员高峰期最大约3000人。项目预计设置1个施工营地，施工营地位于厂区东北角。 |
| 施工方案 | 1、施工期 （1）施工工艺 项目建设施工工序主要为：标准厂房基础工程、建设工程、装修工程、绿化、给排水工程、竣工验收、营运等。 ## 施工期环境影响主要为施工机械噪声和施工场地扬尘、车辆尾气，其次为施工废水、施工人员的生活污水以及施工过程产生的建筑垃圾、生活垃圾，施工期的工艺流程图如下图2-2所示。 图2-2 本项目施工期工艺流程及产污环节图 场地平整：项目施工前对占地进行清理，清理地表（不涉及表土剥离）等。 基础工程施工：根据设计要求进行土方开挖、地基处理、基础建设等工作，确保建筑物的稳定性和安全性。 结构工程施工：包括钢筋绑扎、模板安装、混凝土浇筑等，形成建筑物的主体结构。 装修工程施工：进行墙面处理、地面铺设、门窗安装、水电布线等，完成建筑物的内部装饰和功能布局。 （2）施工供水、供电来源 本项目施工过程中用水接自所在地供水管网，施工用电接自当地电网。 （3）施工建筑材料 施工期所用混凝土全部采用商砼，不设置混凝土生产设施；砂、石料和水泥、沥青等建筑材料，按需购买。 （4）施工期及建设进度计划 施工期预计为10个月。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态 环境 现状 | 1、生态功能区划情况 （1）主体功能区规划 本项目位于北京经济技术开发区亦庄新城0606街区，行政区域属于通州区马驹桥镇。根据2012年9月17日北京市政府发布的《北京市人民政府关于印发北京市主体功能区规划的通知》（京政发〔2012〕21号），本项目属于《北京市主体功能区规划》中的“城市发展新区”。本项目与北京市主体功能区规划位置关系见附图12。 该区域发展定位：城市发展新区是首都战略发展的新空间和推进新型城市化的重要着力区，是首都经济发展的新增长极，是承接产业、人口和城市功能转移的重要区域，是首都高技术制造业和战略性新兴产业聚集区，是都市型现代农业生产和示范基地。 该区域发展目标：成为全市经济发展重心、高技术制造业和战略性新兴产业聚集区，国际航运和物流中心功能全面实现；重点新城建设取得明显进展，城镇化进程不断加快，宜居水平进一步提升，逐步承接中心城人口转移；基本农田得到有效保护，建成一批现代农业园区，农产品质量安全和供应保障能力进一步增强。 （2）生态功能区划 根据《全国生态功能区划（修编版）》（环境保护部、中国科学院公告 2015年第61号），本项目所在区属于I-01大都市群人居保障功能区的Ш-01-01 京津冀大都市群，该区主导功能为“人居保障”。本项目与全国生态功能区划位置关系见附图13。 根据《北京市生态功能区划》，本项目位于I-9京津唐城镇与城郊农业生态区 I-9-1京津唐城郊农业生态亚区 东南城镇－农业生态区。本项目为标准厂房建设项目，位于北京经济技术开发区亦庄新城YZ00-0606街区0106地块，经核实，该地块已取得《关于亦庄新城YZ00-0606街区0106地块规划综合实施方案项目“多规合一”协同平台的初审意见的函》（京规自(开)初审函[2024]0071号）。在施工建设与运营期将严格落实环评所提各项环境保护措施，采取工程优化、绿化等生态恢复措施；固体废物将严格按照环评要求进行有效处置，采取以上措施后，本项目建设符合《北京市生态功能区划》的要求。项目在北京市生态功能区划中的位置示意图见附图14。 根据《落实“三区三线”亦庄新城规划（国土空间规划）（2017年-2035年）修改成果》，本项目所在区域属于生态控制区，该区域以生态保护红线、永久基本农田保护红线为基础，将现状耕地、林地、园地、河流水系等有价值的生态保护空间纳入生态控制区。到2035年不断推进耕地和永久基本农田的集中连片保护，确保耕地和永久基本农田规模总量、空间布局达到市级要求，实现耕地数量质量生态“三位一体”保护目标。进一步加强生态控制区内的造林工作，提高森林盖率。本项目与亦庄新城规划中两线三区规划图位置关系见附图3。 2、生态环境现状 根据北京市生态环境局公布的《2023年北京市生态环境状况公报》，全市生态环境状况优良。按照《生态环境质量评价技术规范》（DB11/T 1877-2021）评价，全市生态环境质量指数（EI）为70.8，生态系统质量保持稳定。生态涵养区持续保持生态环境优良。首都功能核心区、中心城区和平原区EI 继续保持良好水平。受“23·7”流域性特大洪水影响，西部局部区域生态系统受损，EI 略微下降。 集中建设区生态环境状况良好。其中林地指数同比提高5.86%，林地生物量密度同比增加3.64%，林地面积占比提高0.87%。全市集中建设区绿视率为26.96%。生态涵养区中平谷、延庆集中建设区绿视率排名靠前，其中平谷集中建设区绿视率达到30.00%，全市最高；平原区中大兴、顺义集中建设区绿视率在28.50%以上；中心城区中海淀、丰台和西城集中建设区绿视率分别达到29.11%、27.39%和27.22%，处于较高水平。 全市生物多样性调查实地记录73种自然和半自然生态系统，包括森林、灌丛、草地、沼泽与水生植被等类型，2020-2023年累计记录136种，调查记录的自然和半自然生态系统类型持续增加，其中中心城区记录到23种自然和半自然生态系统，通过持续的近自然生态修复和建设，生态系统的组成和结构得到优化。阶段性调查实地记录各类物种2906种，2020-2023年累计记录6895种。实地记录被纳入《中国外来入侵物种名单》的外来入侵物种19种，2020-2023年累计记录外来入侵物种26种。 （1）土地利用现状 根据《亦庄新城规划（国土空间规划）（2017年-2035年）》，项目厂区为城镇建设用地。 （2）植被现状 根据现场踏勘，项目所在地现状为空地，现状植被以杂草为主；区内没有国家重点保护的野生植物，不涉及国家和北京市重点保护的野生植物种类，植物群落组成比较简单。 （3）动物资源调查 根据现场踏勘，本项目占地范围附近属于人为活动密集区域，主要动物以啮齿类褐家鼠、小家鼠为主，鸟类主要有麻雀、喜鹊，两栖类动物主要有蟾蜍、青蛙等，所在区域附近无被列入《国家重点保护野生动物名录》和《北京市重点保护野生动物名录》中的野生动物。 3、环境空气质量现状 本项目位于北京经济技术开发区亦庄新城0606街区，行政区域属于通州区马驹桥镇，所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准。 根据北京市生态环境局公布的《2023年北京市生态环境状况公报》，北京市通州区空气中细颗粒物（PM2.5）和可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度值为38微克/立方米和69微克/立方米，二氧化氮（NO2）和二氧化硫（SO2）年平均浓度值分别为32微克/立方米和3微克/立方米。2023年全市一氧化碳（CO）24小时平均第95百分位浓度值为0.9毫克/立方米；臭氧（O3）日最大8小时滑动平均第90百分位浓度值为175微克/立方米。 项目所在通州区各评价因子的浓度、标准及达标判定结果见表3-1。 表3-1 本项目所在区域环境空气质量现状评价表 区域名称; 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. 北京市; SO2; 年平均质量浓度; 3; 60; 5.00; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 26; 40; 65.00; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 61; 70; 87.14; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 35; 91.43; 达标. CO; 24小时平均第95百分位浓度; 900; 4000; 22.50; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均第90百分位浓度; 175; 160; 109.38; 超标. 北京通州区; SO2; 年平均质量浓度; 3; 60; 5.00; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 38; 40; 95.00; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 69; 70; 98.57; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 35; 91.43; 达标. 由表3-1可知，2023年北京市一氧化碳（CO）24小时平均第95百分位浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准限值要求，臭氧（O3）日最大8小时滑动平均第90百分位浓度值不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准限值要求，超标倍数9.38。通州区SO2、NO2、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年平均浓度值可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准限值要求。因此，判定项目所在区域为环境空气质量不达标区。 4、地表水环境质量现状 根据北京市生态环境局2024年5月公布的《2023北京市生态环境状况公报》，全年共监测五大水系河流共计105条段，长2551.6公里。其中，I-III类水质河长占总河长的71.3%；无劣V类河流。与2013年相比，I-III类河长比例增加21.5个百分点，劣V类河长比例减少44.1个百分点。与2019年相比，I-III类河长比例增加16.2个百分点，劣V类河长比例减少9.5个百分点。IV、V类河流的主要污染指标为化学需氧量、生化需氧量和氨氮。五大水系水质基本保持稳定，从优良水体占比来看，潮白河系、永定河系和大清河系水质较好，北运河系、蓟运河系水质次之。 本项目西北侧距新凤河约2540m，东南侧距凤港减河约110m，均属于凉水河中下段。根据《北京市地面水环境质量功能区划》，凉水河中下段属于北运河水系，其水体功能为一般景观要求水域，水质分类为V类。因此，本项目地表水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准。 本次评价收集了北京市生态环境局网站公布的2023年本市河流水质状况月报，具体见表3-2。 表3-2 本项目周边地表水水质状况统计表 序号; 监测时间; 现状水质类别. 新凤河; 凤港减河. 1; 2023年1月; Ⅳ; Ⅲ. 2; 2023年2月; Ⅲ; Ⅲ. 3; 2023年3月; Ⅳ; Ⅲ. 4; 2023年4月; Ⅳ; Ⅲ. 5; 2023年5月; Ⅳ; Ⅲ. 6; 2023年6月; Ⅲ; Ⅳ. 7; 2023年7月; Ⅳ; Ⅲ. 8; 2023年8月; Ⅳ; Ⅲ. 9; 2023年9月; Ⅳ; Ⅳ. 10; 2023年10月; Ⅲ; Ⅱ. 11; 2023年11月; Ⅲ; Ⅲ. 12; 2023年12月; Ⅳ; Ⅲ. 由表3-2可知，2023年新凤河、凤港减河水质均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准。 5、声环境质量现状 本项目位于北京经济技术开发区亦庄新城0606街区，行政区域属于通州区马驹桥镇，根据《通州区声环境功能区划实施细则》（通政发[2023]5号）规定，本项目厂址区域为2类声环境功能区。本项目与通州区声环境功能区划示意图相对位置见附图15。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》“不开展专项评价的环境要素……无相关数据的，固定声源环境质量现状监测参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）相关规定开展补充监测”；《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中声源环境质量现状监测相关规定为：“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。本项目为新建项目，根据现场调查，厂界外周边50米范围内现状无声环境保护目标，因此本次评价未进行声环境质量现状监测。 6、地下水、土壤环境质量现状 本项目厂界外500米范围地下水环境保护目标为金桥科技产业基地水厂水源地的1眼深层水源井金桥6#，距离约为480m，开采层位为100-250m深层承压含水层；根据马驹桥镇水源保护区划分规定，一级保护区范围以水源井为核心的30米范围，开采承压含水层水源地不划分二级保护区。根据北京市生态环境局2024年2月19日公布的北京市人民政府批准划定的《北京市市级饮用水水源保护区范围》、《北京市人民政府关于调整部分市级饮用水水源保护区范围的批复》（京政字[2021]41号）《北京市人民政府关于通州区集中式饮用水水源保护区划定方案的批复》（京政函[2014]164号）和《北京市人民政府关于调整通州区集中式饮用水水源保护区范围的批复》（京政函[2016]24号），本项目不在地下水源保护区范围内。 本项目只对小米智能制造产业基地内二期标准厂房项目整体建筑的土建工程进行环境影响评价，不包括厂房、综合站房等建筑的具体使用功能，不涉及建筑内的生产工艺、生产设备、设施安装、调试及运营生产等活动。本项目运营期生活污水经化粪池处理后达到《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中“表3 排入公共污水处理系统的水污染物排放限值”要求后排入市政管网，最终排入路南区污水处理厂集中处理；固体废物为生活垃圾，不涉及危险废物。 参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）“附录A 地下水环境影响评价行业分类表”，本项目属于“U 城镇基础设施及房地产-156、房地产开发、宾馆、酒店、办公用房等-建筑面积5万平方米及以上；涉及环境敏感区的”，对应地下水环境影响评价项目类别（报告表）为Ⅳ类，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。参照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）“附录A 土壤环境影响评价项目类别”，本项目属于“其他行业”，对应土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价。 参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 综上分析，本项目运营期间正常工况下无土壤和地下水污染途径，本次评价未开展地下水、土壤环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |
| 生态环境保护目标 | 1、生态环境 本项目位于北京经济技术开发区，占地范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源地和其他需要特殊保护的区域。根据项目所在区域的环境特征和现场踏勘结果，确定本项目生态影响评价范围为施工场地、临时材料堆场等临时占地范围，项目占地范围内无生态环境保护目标。 2、大气环境 本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区，大气环境保护目标主要为现状村庄、小学、医院，距离厂界最近的环境保护目标为北厂界外的小张湾村（正在拆迁），具体见表3-5和附图16。 表3-5 本项目大气环境保护目标一览表 序号; 名称; 保护对象; 保护内容; 相对厂址方位; 相对厂址距离（m）; 环境功能区划. 1; 小张湾村待拆迁居民点; 村庄; 居民; NE; 约60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 2; 周营村（正在拆迁）; 村庄; 居民; NE; 约150. 3; 周营医院; 医院; 医生、病人; N; 约358. 4; 小张湾小学; 学校; 师生; N; 约376. 3、声环境 经现场踏勘，本项目厂界外50m范围内居民点（小张湾村、房辛店村）均已完成拆迁，厂界外50m范围内现状无声环境保护目标。 4、地下水环境 经现场踏勘，本项目厂界外500米范围内无热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，厂界外500米范围地下水环境保护目标为金桥科技产业基地水厂水源地的1眼深层水源井，距离项目最近的水源井为金桥6#，距离约为480m，开采层位均为100-250m深层承压含水层，不开采潜水含水层，见表3-7和附图17。 表3-7 本项目地下水环境保护目标一览表 水源井编号; 经度; 纬度; 取水含水层; 与项目位置关系. 金桥6; 116.540167; 39.727856; 100-250m深层承压含水层; 方位：N；距离：约480m. |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 #### （1）环境空气 本项目所在区域位于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中环境空气质量二类功能区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区标准。具体标准限值详见表3-8。 表3-8 环境空气质量标准 单位：mg/m3 序号; 污染物名称; 取样时间; 标准值; 标准来源. 1; 二氧化硫 （SO2）; 年平均; 0.06; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）及其修改单. 24小时平均; 0.15. 1小时平均; 0.50. 2; 二氧化氮 （NO2）; 年平均; 0.04. 24小时平均; 0.08. 1小时平均; 0.20. 3; 一氧化碳 （CO）; 24小时平均; 4.0. 1小时平均; 10.0. 4; 臭氧 （O3）; 日最大8小时平均; 0.16. 1小时平均; 0.20. 5; 颗粒物 （粒径小于等于10μm）; 年平均; 0.07. 24小时平均; 0.15. 6; 颗粒物 （粒径小于等于2.5μm）; 年平均; 0.035. 24小时平均; 0.075. 7; 总悬浮颗粒物 （TSP）; 年平均; 0.20. 日平均; 0.30. 8; 氮氧化物 （NOX）; 年平均; 0.05. 24小时平均; 0.10. 1小时平均; 0.25. 9; 非甲烷总烃; 1次值; 2.0; 《大气污染物综合排放标准详解》（中国环境科学出版社出版）推荐值. #### （2）地表水环境 本项目西北侧距新凤河约2540m，东南侧距凤港减河约110m，均属于凉水河中下段。根据《北京市地面水环境质量功能区划》，凉水河中下段属于北运河水系，其水体功能为一般景观要求水域，水质分类为V类，因此项目所在区域地表水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准，标准限值见表3-9。 表3-9 地表水环境质量标准 单位：mg/L（标明的除外） 序号; 项目; 标准值; 序号; 项目; 标准值. 1; pH（无量纲）; 6~9; 13; 砷; ≤0.1. 2; DO; ≥2; 14; 汞; ≤0.001. 3; CODMn; ≤15; 15; 镉; ≤0.01. 4; CODCr; ≤40; 16; 铬（六价）; ≤0.1. 5; BOD5; ≤10; 17; 铅; ≤0.1. 6; NH3-N; ≤2.0; 18; 氰化物; ≤0.2. 7; TN; ≤2.0; 19; 挥发酚; ≤0.1. 8; TP; ≤0.4; 20; 石油类; ≤1.0. 9; 铜; ≤1.0; 21; LAS; ≤0.3. 10; 锌; ≤2.0; 22; 硫化物; ≤1.0. 11; 氟化物; ≤1.5; 23; 粪大肠菌群数 （个/L）; ≤40000. 12; 硒; ≤0.02. #### （3）地下水环境 本项目周边地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，具体标准限值见表3-10。 表3-10 地下水质量标准 单位：mg/L（标明的除外） 序号; 项目; 标准值; 序号; 项目; 标准值. 1; pH（无量纲）; 6.5～8.5; 12; Cd; ≤0.005. 2; 总硬度; ≤450; 13; Cr6+; ≤0.05. 3; 溶解性总固体; ≤1000; 14; Pb; ≤0.01. 4; 硫酸盐; ≤250; 15; 耗氧量（CODMn）; ≤3.0. 5; 氯化物; ≤250; 16; 硝酸盐（以N计）; ≤20. 6; Fe; ≤0.3; 17; 亚硝酸盐（以N计）; ≤1.0. 7; Cu; ≤1.0; 18; 氨氮（以N计）; ≤0.5. 8; Zn; ≤1.0; 19; 氟化物; ≤1.0. 9; Hg; ≤0.001; 20; 氰化物; ≤0.05. 10; As; ≤0.01; 21; 总大肠菌群 （MPN/100mL）; ≤3.0. 11; Se; ≤0.01; 22; 石油类; ≤0.05. #### （4）声环境 本项目位于北京经济技术开发区亦庄新城0606街区，行政区域属于通州区马驹桥镇，根据《通州区声环境功能区划实施细则》（通政发[2023]5号）规定，本项目厂址区域为2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值。本项目所在区域声环境质量执行标准限值详见下表。 表3-11 声环境质量执行标准 单位：dB(A) 声环境执行标准; 昼间; 夜间; 适用范围. 2类; 60; 50; 本项目所在区域. 2、污染物排放标准 （1）大气污染物排放标准 本项目施工期产生施工扬尘和沥青烟，执行北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）“表3 单位周界无组织排放监控点浓度限值”；施工机械使用过程中排气烟度执行《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）“表1 排气烟度限值-Ⅲ类标准”。施工期的废气具体排放限值见表3-13。 表3-13（1） 本项目施工期大气污染物排放标准 序号; 项目; 无组织排放监控点浓度限值. 1; 其他颗粒物（mg/m3）; 0.3ab. 2; 沥青烟. 注：a在实际监测该污染物的单位周围无组织排放监控点浓度时，监测颗粒物。 b该污染物的无组织排放浓度限值为监控点与参照点的浓度差值。. 表3-13（2） 本项目施工机械使用过程中排气烟度限值 类别; 额定净功率（Pmax）/kW; 光吸收系数/m−1; 林格曼黑度级数. Ⅲ类; Pmax≥37; 0.50; 1. Pmax＜37; 0.80. 本项目地下车库废气污染物执行北京市《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）“表3 生产工艺废气及其他废气大气污染物排放限值（单位周界无组织排放监控点浓度限值）”，见表3-14。 表3-14 本项目运营期大气污染物排放限值 序号; 污染物项目; 单位周界无组织排放监控点浓度限值（mg/m3）. 1; NOx; 0.12b. 2; CO; 3.0b. 3; THC; 1.0. 注：b该污染物的无组织排放浓度限值为监控点与参照点的浓度差值。 （2）废水排放标准 本项目生活污水经化粪池处理后，排入市政管网最终排入路南区污水处理厂进一步处理。废水排放执行《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中“表3 排入公共污水处理系统的水污染物排放限值”，具体见表3-15。 表3-15 排入公共污水处理系统的水污染物排放限值表（摘录） 序号; 项目; 标准值. 1; pH; 6.5~9. 2; 化学需氧量（CODCr）（mg/L）; 500. 3; 五日生化需氧量（BOD5）（mg/L）; 300. 4; 悬浮物（SS）（mg/L）; 400. 5; 氨氮（NH3-N）（mg/L）; 45. 6; 总磷; 8. 7; 总氮; 70. （3）噪声排放标准 本项目运营期间厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准限值见表3-16。 表3-16 本项目厂界噪声排放标准 单位：dB(A) 序号; 执行标准; 昼间; 夜间. 1; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 60; 50. 2; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. （4）固体废物排放标准 本项目只涉及土建工程，运营期无生产工艺，固体废物仅涉及管理人员日常生活垃圾。生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年版）及《北京市生活垃圾管理条例》（2020年5月1日起施行）中的有关规定。 |
| 其他 | 1、总量控制指标依据 根据原北京市环境保护局《关于转发原环境保护部<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（京环发[2015]19号）中的相关规定如下：“北京市实施建设项目总量指标审核和管理的污染物范围包括：二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物（工业及汽车维修行业）及化学需氧量、氨氮”。 本次评价只对小米智能制造产业基地内二期标准厂房项目整体建筑的土建工程进行环境影响评价，不包括厂房、综合站房等建筑的具体使用功能，不涉及建筑内的生产工艺、生产设备、设施安装、调试及运营生产等活动。本次环评要求项目入驻企业租赁本项目厂房开展建设项目前，需根据相关规定另行办理环境影响评价审批手续。 本项目为非生产性项目，运营期无具体生产工艺流程。根据本项目的特点，确定与本项目有关的总量控制污染物为：生活污水中的污染物化学需氧量、氨氮。根据原北京市环境保护局关于《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理的补充通知》（京环发[2016]24号）：“为了使污染物源强的核算更接近实际的排放情况，在污染物源强的核算过程中优先使用实测法，类比分析法、物料衡算法及排放系数法次之。同时在核算过程中应选择不少于两种方法对污染物源强的产生进行核算，当核算的污染物排放总量差别较大时还应继续采用其他方法进行校验，以便得到更接近实际情况的排放量核算数据”相关要求，本次评价采用类比分析法和排污系数法核算污染物排放总量。 2、水污染物排放总量计算 （1）类比分析法 本项目污水主要为员工生活污水，生活污水产生量为0.85m3/d（310.25 m3/a），生活污水经化粪池处理后达到《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中“表3 排入公共污水处理系统的水污染物排放限值”要求后排入市政管网，最终排入路南区污水处理厂集中处理。 本项目生活污水水质类比北京浦丹光电股份有限公司生活污水自行监测数据，其生活经化粪池处理达到《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中“表3”排放限值后后排入市政污水管网。本项目生活污水处理工艺、排放形式与其相似，具有可类比性。本次评价收集了类比对象2020年~2022年近3年的生活污水自行监测数据，见表3-17。本次评价生活污水污染物总量核算取类比浓度最大值，即COD 128mg/L、氨氮29mg/L。则本项目化学需氧量、氨氮排放总量计算如下： 化学需氧量排放量为： 128mg/L×310.25m3/a×10-6=0.04t/a 氨氮排放量为：29mg/L×310.25m3/a××10-6=0.009t/a 综上，采用类比分析法核算本项目废水污染物排放量为：化学需氧量0.04t/a、氨氮0.009t/a。 （2）排污系数法 本项目生活污水产生浓度参考《水工业工程设计手册 建筑和小区给排水》中“12.2.2污水水量和水质”中给出的住宅、各类公共建筑污水水质平均浓度，CODCr产生浓度为350~450mg/L、氨氮的产生浓度为35~40mg/L，本次评价水质浓度取最大值，即CODCr、氨氮产生浓度分别为450mg/L、40mg/L。参照《化粪池原理及水污染物去除率》中数据，化粪池处理效率为：CODCr15%，氨氮3%。 本项目生活污水污染物排放总量计算如下： 化学需氧量排放量为：450mg/L×310.25m3/a×10-6×（1-15%）=0.119t/a 氨氮排放量为：40mg/L×310.25m3/a×10-6×（1-3%）=0.012t/a 综上，采用排污系数法核算本项目废水污染物排放量为：化学需氧量0.119t/a、氨氮0.012t/a。 （3）核算结果 本项目废水污染物总量核算结果详见下表3-17。 表3-17 本项目废水污染物总量核算结果一览表 核算方法; 污染物排放量（t/a）. 化学需氧量; 氨氮. 类比分析法; 0.04; 0.009. 排污系数法; 0.119; 0.012. 本次评价结合现有工程实测数据，选择排污系数核算结果作为废水污染物的排放总量建议值，化学需氧量、氨氮排放总量分别为0.119t/a、0.012t/a。 3、替代削减量核算 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）文件：上一年度水环境质量未达到要求的市县，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。根据北京市生态环境局网站公布的2023年本市河流水质状况月报，2023年新凤河、凤港减河水质除均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准，因此本项目废水污染物执行1倍总量削减替代，项目运营期排放总量控制指标因子排放量见下表3-18。 表3-18 本项目总量控制指标 单位：t/a 污染因子; 本项目排放量; 1倍总量指标申请量; 2倍总量指标申请量. 化学需氧量; 0.119; 0.119; /. 氨氮; 0.012; 0.012; /. 5、减排潜力分析 建设单位除位于北京经济技术开发区亦庄新城0606街区YZ00-0606-0101地块的小米智能制造产业基地生产厂房（土建部分）外，无其他厂区，且无关联企业，现有小米智能制造产业基地生产厂房无减排潜力，因此无相关减排来源。 本项目不具备污染物减排潜力，本次评价企业需按照相关规定，进行总量控制指标申请。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目为小米智能制造产业基地二期生产厂房建设项目，为减小本项目施工期对环境的影响，建设单位应严格按照《北京市建设工程施工现场管理办法》（2018年2月12日）中的有关规定进行管理，并采取相应的环保措施。 本项目施工期主要是施工作业产生的施工扬尘、施工噪声、施工废水、施工固体废物，以及建设项目对土地的占用、对地表植被的破坏等生态环境的影响等。本项目施工期工程污染源分析见表4-1。 表4-1 本项目施工期工程污染分析表 影响分类; 影响来源及环节; 主要污染物; 影响程度; 特点. 生态环境; 工程占地、植被破坏; //; 一般; 植被破坏. 大气环境; 物料运输和堆放等; 施工扬尘、沥青烟、施工机械废气、装修废气; 明显; 短期影响，施工期结束后及时消除. 地表水环境; 施工废水、生活污水; pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮、总磷; 一般. 声环境; 运输、施工机械; 施工机械、运输车辆、设备安装噪声; 明显. 固体废物; 建筑垃圾、生活垃圾; 弃土、建筑垃圾、生活垃圾; 一般. 一、生态环境影响分析 （1）占地影响分析 本项目总建设用地面积531130m2，占地均为永久占地，不涉及临时占地。根据《落实“三区三线”<亦庄新城规划（国土空间规划）（2017年-2035年）>修改成果》，本项目属于集中建设区，用地类型为城镇建设用地。本项目在亦庄新城规划（国土空间规划）分区图、两线三区规划图中位置示意图见附图1~附图4。占地范围内现状为空地，地表植被包括草本、灌木等，不涉及生态保护红线与基本农田。本项目占地已取得《关于亦庄新城YZ00-0606街区0106地块规划综合实施方案项目“多规合一”协同平台的初审意见的函》（京规自(开)初审函[2024]0071号），用地性质为M1一类工业用地。 根据本项目永久占地的土地利用性质、特点，结合项目规划中的土地利用方式及布局，项目建成运行后土地利用性质不变，仍为“城镇建设用地”，因此，本项目对区域用地类型不会产生影响。 （2）对植物的影响分析 施工期对植物的影响主要集中在整个场地的建设，会对工程涉及区植物造成直接影响。形成地表裸露，从而使该区域局部生态结构发生变化，影响了该区域的生态系统的稳定性。但是项目开挖范围是在划定红线范围之内，且开挖的植被是常见植被（草本、灌木等），不存在珍稀保护植物，且分布也较为均匀，不会使整个评价区植物群落的种类组成发生变化，也不会造成某一物种在评价区范围内的消失。因此，本项目施工期对植物的影响可接受。 （3）对动物的影响分析 本项目所在区域人类活动频繁，场区内涉及野生动物的种类及数量都不多，常见物种主要有爬行类、昆虫和常见鸟类。项目施工期间将使原栖息地上的动物丧失栖息地和觅食地，为觅食和寻找适宜的栖息地而向四周迁移。但场区内动物都是些常见种类，评价区域内地形地貌、生境等因素对野生动物逃遁较为有利，场区外有大面积生境与项目施工所破坏的生境相似，只要它们不被捕杀，最终它们中的大多数将辗转至场区内周边其他地带。因此，项目施工所造成的原有动物迁移，不会影响区域野生动物群系组成，对整个区域的野生动物影响可接受。 （4）对水土流失的影响分析 项目场区内工程设施的建设等生产活动，将破坏占地范围内的地表植被，造成地面、坡面裸露，使得水土流失加剧。车辆行驶、人员走动直接破坏植被之外，还压坏土壤结构，使土壤板结，透气性和保水性变差，不利于植被的生长发育。场区内施工对土壤层次、结构、性质、肥力等破坏，在雨季时节将会加剧水土流失。 本项目施工面积较大，经过采取临时苫盖等措施的情况下，本项目施工建设可能产生的水土流失量将降到最低限度。经采取相应的工程措施及生物措施后，对生态环境影响可接受。 二、大气环境影响分析 （1）扬尘 施工期扬尘来自场地清表、平整、建筑材料运输和堆放、土方的开挖、回填及建筑材料的装卸、施工垃圾的清理等工序以及运输车辆扬尘。扬尘排放量与施工场地面积的大小、施工活动频率以及当地土壤泥沙颗粒成一定的比例，同时，还与当地气象条件如风速、湿度、日照等有关。 扬尘按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如水泥、砂石料等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘主要是建材的装卸、搅拌的过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。 风力扬尘：一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。动力起尘主要由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%，并与道路路面及车辆行驶速度有关，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内，如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右。另外，为控制车辆装载货物行驶对施工场地外的影响，可在车辆开离施工场地时在车身相应部位洒水清除污泥，以减少粉尘对外界的影响。 根据北京市环境科学研究院对施工扬尘所做的实测资料（摘自《施工扬尘污染控制研究》），监测值详见表4-2和表4-3。距离施工场地越近，空气中扬尘浓度越大，当风力条件在2.5m/s时，在距工地50~150m处环境空气中TSP浓度为0.322~0.487mg/m3，但施工现场采取场地酒水措施后，可以明显地降低施工场地周围环境空气的粉尘浓度，在距施工场地30m以外大气环境中扬尘的浓度可低于0.3mg/m3,满足北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）“表3生产工艺废气及其他废气大气污染物排放限值”中单位周界无组织排放监控点浓度限值要求要求。 表4-2 北京市建筑施工工地扬尘监测结果 单位：mg/m3 监测结果 检测位置; 工地上风向50m; 工地内; 工地下风向; 备注. 50m; 100m; 150m. 范围; 0.303~0.328; 0.303~0.328; 0.303~0.328; 0.303~0.328; 0.303~0.328; 平均风速2.5m/s. 平均值; 0.317; 0.596; 0.487; 0.390; 0.322. 表4-3 建筑施工工地酒水前、后扬尘监测结果 单位：mg/m3 距离（m）; 10; 20; 30; 40; 50; 100; 备注. 洒水前; 1.75; 1.30; 0.78; 0.365; 0.345; 0.330; 春季监测. 洒水后; 0.437; 0.35; 0.31; 0.265; 0.25; 0.238. 产生施工扬尘的另一种情况是建材的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速的影响，因此，禁止在大风天气进行此类作业并减少建材的露天堆放是抑制这类扬尘的有效手段。此外，在建筑材料运输、装卸、使用等过程中做好文明施工、文明管理，尽量避免或减少扬尘的产生，防止区域环境空气中扬尘污染。 本项目评价范围内距离最近的环境保护目标为小张湾村现存居民点（东北侧约60m，待拆迁），目前，小张湾村正在拆迁中，现状整体拆迁进度约95%。项目施工现场周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、渣土车辆100%密闭运输，厂界颗粒物浓度可满足北京市《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）中“表3生产工艺废气及其他废气大气污染物排放限值”中单位周界无组织排放监控点浓度限值要求。 综上所述，施工现场在采取洒水和覆盖等措施后，对抑制施工现场的扬尘作用明显，可有效减轻工程建设对周围大气环境及大气环境保护目标的影响。 （2）工程机械尾气 施工使用的各种工程机械（如载重汽车、装载机、推土机、摊铺机等）主要以柴油为燃料，在运行过程中会产生机械尾气，尾气中所含的有害物质主要有CO、THC、NOx等。为减小施工现场的施工机械、机动车辆排放的尾气污染，应加强机械、车辆的管理和维修，尽量减少因机械、车辆状况不佳造成的空气污染。尾气中污染物排放时间及排放量相对较少，且项目周围无较高障碍物遮挡，大气扩散条件较好，对周围环境空气影响较小。 （3）沥青烟 本项目厂区内道路和地面车库为沥青混凝土路面，项目施工工程采用商品沥青，不存在沥青现场熬制和拌和现象。道路摊铺沥青过程中将产生沥青烟气，烟气中含有THC、PM10和苯并芘等有毒物质。摊铺时沥青由压路机压实并经10min左右自然冷却，沥青混合料温度降至82℃以下，沥青烟将明显减弱，待沥青基本凝固，沥青烟也随即消失。由于沥青烟产生量小、沥青铺设施工时间短，不会对周围环境空气造成很大影响，同时通过合理安排摊铺时间，可以避免对周围大气环境的影响。 （4）装修废气 本项目在进行装修时使用的材料及涂料会所产生少量的有机废气、异味，属无组织排放。本项目所用材料涂料要采用符合国家相关绿色环保标准的产品，合理安排喷涂作业量，在一定程度上可缓解涂料异味，并做好通排风工作，采取适当措施后，防渗防腐改造期间废气影响可得到有效控制，对环境空气影响可接受。 本项目距离最近敏感点为小张湾村现状居民点（东北侧约60m，待拆迁），目前，小张湾村正在拆迁中，现状整体拆迁进度约95%。本项目施工过程中通过施工现场设置围挡，对临时堆土及物料进行覆盖密目网，合理安排施工时间，加强设备维护保养，对施工现场进行洒水抑尘等有效措施后，可以减小对周围大气环境敏感目标的影响。施工期间的大气环境影响是临时性、局部范围的，且随着施工期结束，影响也随之消除。 三、地表水环境影响分析 本项目施工过程中产生的废水主要为施工废水以及施工人员生活废水。 （1）施工废水 本项目施工期清洗施工机械、建筑材料过程以及施工路面养护过程等会产生少量施工废水，施工废水主要污染物为SS，废水产生量约1.5m3/d，项目施工期为10个月，则整个施工期的施工废水水量约450m3。本项目施工废水经沉淀处理后回用于施工现场，不外排，不会对周围地表水环境产生影响。 （2）生活污水 本项目施工人员按3000人计算，施工期为10个月。施工场地设置有生活营地，营地设置食堂解决施工人员用餐，食堂采用电锅灶。施工人员生活用水定额按120L/（人·日）计，生活用水量为360m3/d，污水排放系数取0.85，则项目施工期排放的生活污水量为306m3/d，施工期生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，进入路南区污水处理厂处理。生活污水产生浓度参考《水工业工程设计手册 建筑和小区给排水》中“12.2.2污水水量和水质”中给出的住宅、各类公共建筑污水水质平均浓度，即：CODCr350~450 mg/L、BOD5180~250 mg/L、SS 200~300 mg/L、氨氮35~40 mg/L、pH6.5~7.5；化粪池处理效率参考《化粪池原理及水污染物去除率》中相关数据，对COD、BOD5、SS、氨氮去除率分别约为15%、9%、30%、3%；计算得到污染物最大排放量为CODCr 0.117t/d、BOD5 0.07 t /d、SS 0.064 t /d、氨氮0.012 t /d。施工期生活污水不直接排放至外环境，不会对周围地表水环境产生影响。 四、声环境影响分析 （1）施工机械噪声 本项目施工期间，作业机械种类较多，如路基填筑时有推土机、装载机等。根据施工不同阶段分析确定施工期主要噪声污染源及源强。土方阶段的主要噪声源为推土机、挖掘机、装载机和各种运输车辆。基础施工阶段的主要噪声源为打桩机、平地机。结构施工阶段（浇注混凝土）设备主要为振捣器和混凝土搅拌机。根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013），施工主要机械噪声值见表4-4。 表4-4 主要施工机械噪声值 施工阶段; 设备名称; 测点与声源距离(m); 声级dB(A). 建设施工; 土方阶段; 推土机; 5; 86. 装载机; 5; 90. 挖土机; 5; 84. 自卸卡车; 3; 88. 基础阶段; 静力压桩机; 5; 100. 平地机; 5; 87. 结构阶段; 混凝土搅拌机; 10; 79. 振捣器; 2; 90. 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），由于各施工机械中心与预测点的距离超过声源本身最大几何尺寸的2倍，因此各声源可近似视为点声源处理，根据点声源噪声衰减模式，估算出离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： 式中： LA—距声源为rA处的声级，dB（A）； L0—距声源为r0处的声级，dB（A）。 通过以上噪声衰减公式，并根据邻近环境保护目标噪声标准限值的要求，计算施工机械对声环境的影响范围，预测值未考虑障碍物、反射等引起的衰减。本工程施工期不在夜间开展，故仅对昼间施工过程噪声影响进行预测，预测结果详见表4-5。 表4-5 主要施工机械噪声影响范围计算一览表 单位：dB（A） 测点声源; 产噪设备名称. 距离; 推土机; 装载机; 挖土机; 自卸卡车; 静力压桩机; 平地机; 混凝土搅拌机; 振捣器. 20m; 74; 78; 72; 72; 78; 75; 77; 72. 40m; 68; 72; 66; 66; 72; 69; 71; 66. 50m; 66; 70; 64; 64; 70; 67; 69; 64. 60m; 64; 68; 62; 62; 68; 65; 67; 62. 80m; 62; 66; 60; 59; 66; 63; 65; 60. 100m; 60; 64; 58; 58; 64; 61; 63; 58. 120m; 58; 62; 56; 56; 62; 59; 61; 56. 140m; 57; 61; 55; 55; 61; 58; 60; 55. 150m; 56; 60; 54; 54; 60; 57; 59; 54. 160m; 56; 60; 54; 53; 60; 57; 59; 54. 180m; 55; 59; 53; 52; 59; 56; 58; 53. 200m; 54; 58; 52; 52; 58; 55; 57; 52. 声环境质量标准2类区昼间达标距离m; 100; 160; 80; 80; 160; 120; 140; 80. 从表4-5可知，施工机械噪声声压级随距离的增加而衰减，在不考虑障碍物、反射等引起的衰减情况下，昼间施工机械噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的2类区标准限值的最远距离为距声源150m处。本项目夜间不施工。 根据本项目厂区平面布置及施工实际，本项目施工范围内3号生产厂房与小张湾村现状居民点最近，距离约160m，因此现状小张湾村现状居民点受施工机械影响较小。本项目合理布局，选用低噪声设备和工艺，加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行振动噪声，降低对周边声环境敏感点的影响。 （2）施工交通噪声 施工运输车辆的交通噪声一般声级可达到80dB（A）。施工期应合理规划运输路线，加强对运输车辆管理；物料运输尽量远离居民区，对于施工作业中的大型构件、物资运输，应尽量避开交通高峰期，以缓解交通压力；车辆进入施工区域要减速慢行，尽可能降低对运输路线两侧声环境敏感点的影响。 根据现场调查，厂界外50m范围内居民点（小张湾村、房辛店村）均已拆迁，现状已无声环境敏感目标，不会对周边声环境质量产生影响。 五、固体废物环境影响分析 本项目施工期主要废弃物为施工人员的生活垃圾、弃土石方及建筑垃圾。 生活垃圾经工地垃圾箱收集后，由环卫部门统一清运处理。项目弃土石方运至市政部门指定弃渣场处理，不设临时弃土场；建筑垃圾尽量综合利用，未能综合利用的建筑垃圾及时运至城镇指定建筑垃圾堆放场处置。 综上，本项目施工期间产生的环境影响是临时性、局部范围的，且随着施工期结束，对环境的影响也会随之消失，对周围环境的影响可接受。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本次评价只对小米智能制造产业基地二期标准厂房项目整体建筑的土建工程进行环境影响评价，不包括厂房、综合站房等建筑的具体使用功能，不涉及建筑内的生产工艺、生产设备、设施安装、调试及运营生产等活动。运营期所引进项目生产产生的环境影响，由进驻企业另行进行具体的环境影响评价，不包含在本次评价内容内。本次环评要求项目入驻企业租赁本项目厂房开展建设项目，需根据相关规定另行办理环境影响评价审批手续。 本项目运营期工程污染源分析见表4-6。 表4-6 本项目污染源及污染因子识别一览表 类别; 污染源; 污染物/污染因子; 排放特征. 运营期; 废气; 地下车库废气; CO、THC、NOx; 无组织/连续. 废水; 员工日常生活; pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮、总磷; 间歇. 噪声; 泵类设备; 等效连续A声级; 连续. 固废; 员工日常生活; 生活垃圾; 连续. 一、废气环境影响分析 本项目配套建设了地下车库排气、排风管道，因地下车库废气污染源主要为地下停车场机动车产生的汽车尾气，而汽车尾气排放与本项目地下车库建筑的强制排风系统密切相关，故本次评价开展了运营期地下车库废气环境影响分析。 本项目地下车库设计机动车停车位85个，地下车库排风通过建筑的强制排风系统，废气通过3个排风机引至2个1m×2m的通风井，按照百页的形式排放，排放高度约2.5m，汽车尾气中主要污染物为CO、NOx和THC。 （1）排放工况 地下车库汽车尾气对周围环境的影响与其运行工况直接相关，本次评价重点分析对环境最不利的情况，即满负荷状况对环境的影响。 （2）废气排放量 废气排放量按下式计算： D=Q•T（k+1）A•/1.29 式中：D—废气排放量，kg/h。 Q—汽车车流量，辆/h；本项目在满负荷工况下的车流量，地下车库内车辆达到总泊位数，出入口每小时单程车流量按总泊位数的二分之一计算，即43辆/h。 T—总速状态下车辆在车库的运行时间，min；本项目地下车库的车辆运行情况为怠速，考虑车库的基本情况、导车、停车、发动等因素，从汽车怠速到停车点的距离按照50m考虑，行驶车速按照汽车出入车库行驶速度不大于5km/h计算，汽车从出入口到泊位的运行时间约为0.6min。 K—空燃比；指汽车发动机工作时，空气与燃油之比，当空燃比大于14.5，则燃油完全燃烧得到CO2和水；当空燃比小于14.5，燃油不完全，产生CO、THC等污染物，经调查，当车辆处于怠速状态时，空燃比一般为12：1。 A—单台汽车燃油耗量，kg/min；汽车耗油量与汽车行驶状况有关，根据统计数据和同类车库情况调查，车辆进出站的平均耗油量0.10kg/min。 污染物排放量按下式计算： G=D•C•F×10-6 式中：G—污染物排放量，kg/h。 C—污染物的排放浓度，容积比，ppm；汽车尾气中CO、NOx和THC的浓度随汽车行驶状况不同而有较大差别，经查阅有关资料，确定汽车在怠速时污染物浓度CO为4.07%、NOx为600ppm和THC为1200ppm。 F—容积与质量换算系数，CO为0.48、THC为0.29、NOx为0.63。 （3）废气排放浓度 本项目地下车库共设置送风机2台，排风机2台。风机设置于地下车库补风及排风机房内。共设置进风井2个，排风井2个，风井与楼梯间结合出地面，进风口的下缘距室外地坪不小于2m，当设在绿化地带时，不小于1m；排风口下缘距室外地坪不小于0.5m。排风机风量为27000m3/h，送风机风量为22000m3/h。 按照排风设备排气量，单位时间换气次数以及每次开启排风设备的排风时间，计算单位时间排风体积、再按照污染物排放速率，计算停车库的污染物排放浓度，计算方法如下： W=G/（n•X•z） 式中：W—污染物排放浓度，kg/m3。 G—污染物的排放量，kg/h。 n—风机个数；本项目为2个。 X—单个风机排风量；本项目为27000m3/h。 z—单位时间换气次数，次；依据中华人民共和国行业标准《车库建筑设计规范》（JGJ100-2015）表7.3.4-1中的规定：地下车库的换气次数每小时不应小于5次，本项目取5次。 根据以上公式和有关参数，计算本项目地下车库汽车废气排放情况见表4-7。 表4-7 本项目地下车库汽车尾气排放情况一览表 污染源; 废气排放量（kg/h）; 污染物; 污染物排放量（kg/h）; 污染物排放浓度（mg/m3）. 地下车库; 26.0; NOx; 0.01; 0.04. CO; 0.51; 1.88. THC; 0.01; 0.03. 本次评价参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），采用AERSCREEN模式估算污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），估算模式参数详见表4-3。本项目大气污染源无组织正常排放的污染物估算结果详见表4-8。 表4-8 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 103.41万. 最高环境温度/℃; 41.1. 最低环境温度/℃; -19.6. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 是. 地形数据分辨率/m; 90. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 注：人口数为亦庄新城第七次全国人口普查数据。 表4-9 本项目大气估算结果表 污染物; 估算最大落地浓度（mg/m3）; 占标率（%）; 标准值（mg/m3）; 达标情况. NOx; 0.11; 44.28; 0.25; 达标. CO; 5.65; 56.46; 10; 达标. THC; 0.11; 5.54; 2.0; 达标. 由上表可知，本项目地下车库无组织污染物CO、NOx最大落地浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，THC满足《大气污染物综合排放标准详解》（中国环境科学出版社出版）推荐值。本项目距离最近敏感点为小张湾村现状居民点（东北侧约60m，待拆迁），目前，小张湾村正在拆迁中，现状整体拆迁进度约95%。本项目地下车库产生的汽车尾气采用机械排风，排放口置于开阔地段利于扩散，不会对周边环境空气质量产生影响。 二、废水环境影响分析 项目绿化用水全部消耗不外排，运营期废水主要为生活污水，本次评价仅考虑管理人员的生活污水环境影响分析，具体如下： 1、废水污染物产生及排放情况 本项目污水主要为员工生活污水，生活污水产生量为0.85m3/d（310.25 m3/a），生活污水产生浓度参考《水工业工程设计手册 建筑和小区给排水》中“12.2.2污水水量和水质”中给出的住宅、各类公共建筑污水水质平均浓度并结合项目特点确定，详见下表4-10。 表4-10 本项目生活污水水质一览表 项目; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; pH. 公共建筑污水水质平均浓度（mg/L）; 350~450; 180~250; 200~300; 35~40; /; 6.5~7.5. 本项目生活污水（mg/L）; 450; 250; 300; 40; 5.76; 6.5~7.5. 注：总磷浓度根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）“生活源产排污核算系数手册 表1-1 城镇生活源水污染物产生系数 二区总磷产生系数为5.76毫克/升”确定。 本项目运营期生活污水收集后进入化粪池处理，化粪池处理效率参考《化粪池原理及水污染物去除率》中相关数据，对COD、BOD5、SS、氨氮去除率分别约为15%、9%、30%、3%。本项目废水污染物产排情况详见下表4-11。 表4-11 本项目废水污染物产排情况一览表 类别; 水量 (m3/a); 污染物. pH(无纲量); CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 总磷. 产生浓度(mg/L); 员工生活污水; 310.25; 6.5~7.5; 450; 250; 300; 40; 5.76. 排放浓度(mg/L); /; 6.5~9; 382.5; 227.5; 210; 38.8; 5.76. 排放标准(mg/L); /; 6.5~9; 500; 300; 400; 45; 8. 排放量(t/a); 310.25; /; 0.119; 0.071; 0.065; 0.012; 0.002. 达标情况; /; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 排放方式; 间接排放. 排放去向; 经化粪池处理后排入市政污水管网，最终排入路南区污水处理厂进一步处理。. 排放规律; 间断排放. 根据表4-11，本项目运营期生活污水经化粪池处理后污染物浓度均满足《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中“表3 排入公共污水处理系统的水污染物排放限值”要求，处理后的生活污水排入市政管网，最终排入路南区污水处理厂集中处理。 2、废水污染物排放口基本情况 本项目运营期生活污水经化粪池处理后排入市政管网，最终排入路南区污水处理厂集中处理，废水水质满足《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）“表3 排入公共污水处理系统的水污染物排放限值”，具体见前文表4-10。废水间接排放口基本情况见表4-12，废水排放口位置见附图11。 表4-12 本项目废水间接排放口基本情况 排放口编号; 排放口名称; 地理坐标; 排放去向; 排放规律; 排放标准. DW001; 废水排放口; 116°32′29.84860″,39°43′1.67352″; 路南区污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中“表3排入公共污水处理系统的水污染物排放限值”. 本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表4-13。 表4-13 本项目废水排放类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放方式; 排放口编号; 排放口名称; 排放口类型. 生活污水; pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮、总磷; 路南区污水处理厂; 间接排放; DW001; 厂区总废水排放口; 一般排放口. 三、噪声环境影响分析 1、污染源强 本项目为厂房配套安装泵类、风机等设备，根据建设单位提供的设计资料，经设备选型后确定设备运行过程中产生的噪声值约50~85dB（A），具体见下表4-14。 |

表4-14（1） 本项主要噪声源强调查清单（室外声源） 单位：dB(A) 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 采取措施后声源源强; 运行时段. X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 距声源距离/m; 声压级/dB（A）; 距声源距离/m. 1; 屋面上风机（设备用房）; 3.0 kW风机; 87; 67; 12.65; 68; 设备外1m; 选用节能低噪声设备; 68; 设备外1m; 24h. 2.2 kW风机; 87; 67; 12.65; 68; 设备外1m; 68; 设备外1m; 24h. 1.5 kW风机; 87; 67; 12.65; 68; 设备外1m; 68; 设备外1m; 24h. 0.75 kW风机; 87; 67; 12.65; 60; 设备外1m; 60; 设备外1m; 24h. 0.55 kW风机; 87; 67; 12.65; 68; 设备外1m; 68; 设备外1m; 24h. 0.37 kW风机; 87; 67; 12.65; 54; 设备外1m; 54; 设备外1m; 24h. 0.25 kW风机; 87; 67; 12.65; 53; 设备外1m; 53; 设备外1m; 24h. 0.18 kW风机; 87; 67; 12.65; 50; 设备外1m; 50; 设备外1m; 24h. 2; 屋顶风机（油化库房）; /; 373; 66; 6.85; 68; 设备外1m; 68; 设备外2m; 24h. 3; 屋顶风机（危废站房）; /; 308; 66; 6.85; 68; 设备外1m; 68; 设备外3m; 24h. 4; 屋顶风机（一般废料站房）; /; 308; 9; 6.85; 68; 设备外1m; 68; 设备外4m; 24h. 5; 屋面上空气源热泵机组（研发综合楼）; /; 63; 445; 18.3; 65; 设备外1m; 65; 设备外5m; 24h. 6; 屋面上风机（研发综合楼）; /; 63; 445; 18.3; 68; 设备外1m; 68; 设备外6m; 24h. 注：1、以厂界西南角为原点，沿东侧厂界方向为X轴，厂区任一点为XY平面上的点；2、空间坐标为各个建筑物或者声源中心坐标。 表4-14（1） 本项主要噪声源强调查清单（室内声源） 单位：dB(A) 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. 声压级/dB（A）; 距声源距离; X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离/m. 消火栓泵; /; 85; 设备外1m; 选用低噪声设备、基础减振、设置隔声板、建筑隔声; 87; 67; 12.65; 设备外1m; 24h; 15; 70; 1. 自动喷淋泵; /; 85; 设备外1m; 87; 67; 12.65; 15; 70; 1. 消火栓系统稳压泵组一套水泵; /; 85; 设备外1m; 87; 67; 12.65; 15; 70; 1. 自动喷淋系统稳压泵组一套水泵; /; 85; 设备外1m; 87; 67; 12.65; 15; 70; 1. 自来水加压泵组一套水泵; /; 85; 设备外1m; 87; 67; 12.65; 15; 70; 1. 普通中水加压泵组一套（水泵）; /; 85; 设备外1m; 87; 67; 12.65; 15; 70; 1. 高品质中水加压泵组一套（水泵）; /; 85; 设备外1m; 87; 67; 12.65; 15; 70; 1. 室内风机; /; 85; 设备外1m; 87; 67; 12.65; 15; 70; 1. 室内水泵; /; 85; 设备外1m; 87; 67; 12.65; 15; 70; 1. 潜污泵; /; 85; 设备外1m; 63; 445; 0; 15; 70; 1. 引风机; /; 85; 设备外1m; 63; 445; 0; 15; 70; 1. 排风机; /; 85; 设备外1m; 63; 445; 0; 15; 70; 1. 绿化带组合式空调机组; /; 85; 设备外1m; 373; 66; 6.85; 15; 70; 1. 地下室风机; /; 85; 设备外1m; 63; 445; 18.3; 设备外1m; 15; 70; 1. 注：1、以厂界西南角为原点，沿东侧厂界方向为X轴，厂区任一点为XY平面上的点；2、采取厂房隔声措施的，降噪后声压级测量为厂房外1m处；3、空间坐标为各个建筑物或者声源中心坐标。 表4-15 本项目主要噪声设备距厂界距离一览表 单位：dB(A) 序号; 厂房名称; 设备; 数量; 排放规律; 距厂界距离（m）. 西; 北; 东; 南. 1; 设备用房; 消火栓泵; 2台（1用1备）; 连续; 87; 432; 844; 67. 自动喷淋泵; 3台（2用1备）; 连续; 87; 432; 844; 67. 消火栓系统稳压泵组一套水泵; 2台（1用1备）; 连续; 87; 432; 844; 67. 自动喷淋系统稳压泵组一套水泵; 2台（1用1备）; 连续; 87; 432; 844; 67. 自来水加压泵组一套水泵; 4台（3用1备）; 连续; 87; 432; 844; 67. 普通中水加压泵组一套（水泵）; 5台（4用1备）; 连续; 87; 432; 844; 67. 高品质中水加压泵组一套（水泵）; 5台（4用1备）; 连续; 87; 432; 844; 67. 屋面上风机（47台）; 3.0 kW风机; 17台; 连续; 87; 432; 844; 67. 2.2 kW风机; 2台; 连续; 87; 432; 844; 67. 1.5 kW风机; 5台; 连续; 87; 432; 844; 67. 0.75 kW风机; 7台; 连续; 87; 432; 844; 67. 0.55 kW风机; 3台; 连续; 87; 432; 844; 67. 0.37 kW风机; 2台; 连续; 87; 432; 844; 67. 0.25 kW风机; 10台; 连续; 87; 432; 844; 67. 0.18 kW风机; 1台; 连续; 87; 432; 844; 67. 室内风机; 10台; 连续; 87; 432; 844; 67. 室内水泵; 15台; 连续; 87; 432; 844; 67. 2; 地下车库; 潜污泵; 10台; 连续; 63; 30; 858; 445. 引风机; 3台; 连续; 63; 30; 858; 445. 排风机; 3台; 连续; 63; 30; 858; 445. 3; 油化库房; 绿化带组合式空调机组; 1台; 连续; 373; 630; 712; 66. 屋顶风机; 6台; 连续; 373; 630; 712; 66. 4; 危废站房; 屋顶风机; 6台; 连续; 308; 630; 775; 66. 5; 一般废料站房; 屋顶风机; 6台; 连续; 308; 655; 799; 9. 6; 研发综合楼; 屋面上空气源热泵机组; 19台; 连续; 63; 30; 858; 445. 屋面上风机; 15台; 连续; 63; 30; 858; 445. 地下室风机; 4台; 连续; 63; 30; 858; 445.

| 运营期生态环境影响分析 | 本次评价参照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的方法和模式预测噪声源对项目边界的声环境质量影响。 （1）室内声源等效室外声源声功率级计算方法： Lp2=Lp1-（TL+6） 式中： LP1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； LP2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。本项目所在建筑物采用混凝土，根据国家标准《声学 建筑和建筑构件 隔声测量 第3部分：建筑构件空气声隔声的实验室测量》（GB/T 19889.3-2005）及《建筑隔声评价标准》（GB/T 50121-2005），墙体隔声量取15dB（A），地下建筑隔声量取25dB（A）。 （2）点声源的几何发散衰减 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： 式中： LP(r)—预测点处声压级，dB； LP(r 0)—参考位置r 0处的声压级，dB； r—预测点距声源的距离； r0—参考位置距声源的距离。 （3）噪声贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg—噪声贡献值，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB。 根据上式，各噪声源强噪声预测结果见下表4-10。 表4-10 本项目厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 序号; 点位名称; 贡献值; 标准限值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 西厂界; 40.8; 39.0; 60; 50; 达标; 达标. 2#; 北厂界; 49.4; 47.6; 达标; 达标. 3#; 东厂界; 25.2; 22.9; 达标; 达标. 4#; 南厂界; 43.1; 41.3; 达标; 达标. 由上表可知，本项目选用低噪声设备，噪声经过减振等措施后再经建筑墙体隔声后，厂界噪声贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。根据现场调查，厂界外50m范围内村庄（小张湾村、房辛店村）均已拆迁，现状已无声环境敏感目标，对周围声环境无影响。 四、固体废物环境影响分析 本项目固体废物主要为员工生活垃圾。 1、固体废物产生量 本项目劳动定员20人，年工作365天，按照每人每天0.5kg计算，则生活垃圾产生量为3.65t/a，生活垃圾分类收集，交由环卫部门定期清运处理。 2、环境管理要求 建设单位在日常运营过程中应加强对生活垃圾的储运管理，不直接对环境中排放，不会对周围环境产生不利影响。 五、地下水和土壤环境影响分析 本项目厂界外500米范围地下水环境保护目标为金桥科技产业基地水厂水源地的1眼深层水源井金桥6#，距离约为480m，开采层位为100-250m深层承压含水层；根据马驹桥镇水源保护区划分规定，一级保护区范围以水源井为核心的30米范围，开采承压含水层水源地不划分二级保护区。根据北京市生态环境局2024年2月19日公布的北京市人民政府批准划定的《北京市市级饮用水水源保护区范围》、《北京市人民政府关于调整部分市级饮用水水源保护区范围的批复》（京政字[2021]41号）《北京市人民政府关于通州区集中式饮用水水源保护区划定方案的批复》（京政函[2014]164号）和《北京市人民政府关于调整通州区集中式饮用水水源保护区范围的批复》（京政函[2016]24号），本项目不在地下水源保护区范围内。 本项目运营期生活污水经化粪池处理后达到《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中“表3 排入公共污水处理系统的水污染物排放限值”要求后排入市政管网，最终排入路南区污水处理厂集中处理；固体废物为生活垃圾，不涉及危险废物。 本项目化粪池池体采取了防渗措施；项目污水管采用UPVC材质，UPVC管材化学性质稳定，同时抗腐蚀、抗老化。正常工况下，项目生活污水没有污染地下水和土壤的途径，不会对地下水和土壤造成影响。 六、生态环境影响分析 本项目为标准厂房建设项目，项目建成后通过采取人工绿化、定期对厂区内绿化树种进行养护等生态恢复措施，确保绿化植物物种的成活率，再加上近自然的生态恢复作用，使得项目周围生态环境逐渐得到恢复和改善。 七、环境风险分析 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目不涉及危险物质。 |
| --- | --- |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目位于北京经济技术开发区亦庄新城0606街区，所属街道为通州区马驹桥镇。项目选址不位于生态保护红线范围内，占地范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源地和其他需要特殊保护的区域，大气环境保护目标主要为现状村庄，距离厂界最近的环境保护目标为北厂界外的小张湾村（已拆迁约95%）。本项目建设符合区域环境质量底线、资源利用上线及环境准入负面清单管理要求，本项目的建设不存在环境制约因素。 本项目用地已取得《关于亦庄新城YZ00-0606街区0106地块规划综合实施方案项目“多规合一”协同平台的初审意见的函》（京规自(开)初审函[2024]0071号），用地性质为M1一类工业用地。 本项目运营过程中无生产废水产生，主要污染为车库废气、生活污水和生活垃圾，采取措施后对周边环境影响可接受。根据距离本项目最近的气象观测站（北京气象站，站号54511，距本项目约9.8km）近20年地面气象观测资料（2003-2022），项目所在地多年主导风向为NE，风向频率为10.8%。本项目主导风向下风向（SW）无大气环境敏感目标。 综上，项目选址不存在重大环境制约因素，选址合理。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 一、生态环境保护措施 本项目建设内容为小米智能制造产业基地二期标准厂房项目整体建筑的土建工程，生态环境影响主要为施工阶段，针对施工期可能产生的生态影响，提出以下生态保护措施： 1、植物保护措施 （1）合理规划施工用地，尽量少占用临时占地，防止植被破坏。裸露的地表、边坡及时绿化、硬化或设置护坡挡墙，做到边坡稳定、表土不裸露，防止发生水土流失。 （2）施工时应严格控制施工作业范围，避免过多破坏地表植被。尽量避免在下雨时开展土石方工程施工。施工材料堆场设置防雨遮雨设施，同时尽量避免在暴雨季节进行开挖工作，防止发生水土流失。 （3）施工期间建筑垃圾、弃土等需规划有序堆放，严禁将工程弃土弃渣随意放置。弃土及时处置，尽量减少土地占压，减少植被损坏。严禁将“三废”直接排入周边绿地等。 （4）施工结束后及时进行绿化工作，按设计要求进一步完善水土保持的各项工程措施和生物措施。及时采取种植地被植物、绿化等措施，恢复裸露地面的植被覆盖，科学合理地实行花草类与灌木、乔木相结合的立体绿化格局，防止地表裸露、保护路基、减少水土流失的目的。 2、水土流失保护措施 （1）施工过程中应加强施工组织设计，合理安排施工工序，减少土方的堆放时间和堆放量，多余土方及时清运，防止造成新的水土流失。 （2）加强对施工场地平整过程中的弃土（渣）的管理，施工区域、临建区域以及堆放砂石料及其它材料的露天场地周围和场地做好排水等保护措施，并加强养护，以防止冲刷和水土流失。 （3）对施工扰动区域应采取临时排水、拦挡、覆盖等水土保持措施。 （4）雨季时注意避免渣地积水，雨季填筑随挖、随运、随填、随压实，依次进行，每层表面筑成适当的横坡。生产用水和暴雨洪水的排水系统统一考虑，合理布置排放，防止水土流失。 3、工程优化措施 （1）优化工程设计和施工组织，尽量减少施工占地，尽量减少工程建设对自然植被的破坏。 （2）严格控制施工作业面，划定施工红线，设置旗帜、围栏等要标明施工活动区，禁止到非施工区域活动，非施工区严禁乱采乱挖等破坏植被行为。 （3）合理安排施工工期，根据本项目的施工特点和施工条件，设置临时坑槽、排水沟等排除雨季地面积水。 上述的植被保护、水土保持措施，均为建设项目施工过程中采取的常用措施，大量的施工过程表明所采取的措施是有效的。这些措施的落实主要与建设单位、施工单位的管理有关，只要提高环保施工环保意识，加强施工管理，以上措施是可行的。 二、大气环境保护措施 根据《北京市建设工程施工现场环境保护标准》、《北京市建设工程施工现场管理办法》（2018年市政府令第277号）、《绿色施工管理规程》（DB11/T513-2018）、《北京市建设工程现场污染防治指导手册（2022版）》、《北京市空气重污染应急预案（2023年修订）》（京政发[2023]22号）以及《推进美丽北京建设持续深入打好污染防治攻坚战2024年行动计划》（京政办发[2024\4号）的相关规定，结合北京市人民政府关于控制大气污染措施的通告要求和《关于有效控制城市扬尘污染的通知》（国环发[2001]56号）《中华人民共和国大气污染防治法》(2018年修正)、《北京市大气污染防治条例》(2018年修正)等有关规定采取如下具体措施： 1、施工扬尘 （1）工程管理措施：施工期应加强环境管理，合理安排施工时序，避免大面积同时开挖，尽量不在大风天气情况下施工，四级风以上的天气应停止土方作业并作好遮掩工作。 （2）设置围挡：按照标准在施工现场周边设置围挡，施工场地围挡高度不低2.5m。 （3）洒水抑尘：施工作业面和现场道路应增加清扫和洒水次数，保持清洁和湿润，减小施工作业面和运输道路起尘量，施工工地道路积尘可采用吸尘或水冲洗的方法清洁，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下直接进行清扫。 （4）土方工程防尘措施：土方的开挖、运输和填筑等施工过程，遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水抑尘，尽量缩短起尘操作时间。 （5）建材防尘管理：施工过程中使用水泥、石灰、砂石材料等易产生扬尘的建筑材料，应密闭存储，堆场周界设置围挡或堆砌围墙，并采用防尘布覆盖或喷洒化学覆盖剂等方式抑制扬尘；细颗粒散体材料要严密保存，搬运时轻拿轻放，避免破裂造成扬尘。 （6）临时堆土防尘措施：施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运；若在工地内堆置超过一周的，应采取覆盖防尘布或防尘网、定期喷洒抑尘剂、定期喷水压尘等有效的防尘措施，防止风蚀起尘及水蚀迁移。 （7）运输扬尘抑制措施：施工车辆出场前应对车辆槽帮、车轮等易携带泥沙部位进行清洗，清洗干净后方能离开施工工地；运输白灰、水泥、土方、施工垃圾等易扬尘物车辆要严密覆盖，工地内部铺洒水草袋防尘，车厢覆盖帆布防尘。 （8）根据《北京市空气重污染应急预案（2023年修订）》（京政发[2023]22号），重污染期间需加大对施工工地、裸露地面、物料堆放等场所实施扬尘控制措施力度；橙色预警和红色预警期间，施工工地按照绩效分级，差异化实施停止土石方等施工作业，停止使用非道路移动机械（纯电动、氢燃料电池机械除外）；建筑垃圾、渣土、砂石运输车辆禁止上路行驶（纯电动、氢燃料电池汽车除外）。 （9）按照北京市住房和城乡建设委员会等6部门关于印发《北京市建设工程扬尘治理综合监管实施方案（试行）》的通知中附件7《北京市建设工程施工现场污染防治指导手册（2022版）》要求，施工单位要做到施工现场出入口实行“三包”及公示，做好施工围挡，设置车辆冲洗设施，施工现场道路硬化，物料堆放场硬化，土方集中堆放覆盖，土方工程、易扬尘作业采取降尘措施，易扬尘建筑材料密闭贮存，非道路移动机械做好台账、信息登记、选用合格油品等。 （10）加强工程弃渣、物料运输管理。施工方开工前制定建筑垃圾、土方清运和处置作业方案，与运输企业签订清运合同、与建筑垃圾处置场所签订处置合同或直接利用协议，必须使用资质合格的运输单位运输建筑垃圾土方砂石，使用符合《建筑垃圾运输车辆标识、监控、密闭技术要求》（DB11/T1077-2020）标准的渣土运输车辆，依法办理渣土消纳许可证。 2、施工废气和汽车尾气 （1）为减小施工现场的施工机械、机动车辆排放的尾气污染，选用低能耗、低污染排放的施工机械、车辆，选用质量高、对大气环境影响小的燃料。 （2）非道路移动机械进入项目道路施工现场前，施工单位根据《北京市非道路移动机械登记管理办法（试行）》（自2020年5月1日起施行）要求做好非道路移动机械登记管理。选用符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）及修改单第四阶段污染物排放限值，并进行登记的机械设备，可从源头减少污染物的产生。 （3）定期对机械和车辆进行保养维修，保证正常和良好的运转状态，尽量减少因机械、车辆状况不佳造成的空气污染。施工单位对进、出工程施工现场的非道路移动机械，应当在非道路移动机械信息管理平台上进行记录。施工单位应对参与施工的各种车辆及施工机械进行尾气合格证检查，并对车辆进行按时检修保养，使正常排放烟度符合《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）Ⅲ类限值要求，防止非正常运行造成尾气超标排放。 （4）施工机械进入施工现场时，确保正常运行时间，减少怠速和减速时间。 （5）根据《推进美丽北京建设持续深入打好污染防治攻坚战2024年行动计划》（京政办发[2024]4号），严格执行国四非道路移动机械排放标准。 3、沥青烟 沥青混合料应优先使用温拌沥青混合料并采取外购方式，严禁在现场拌合；沥青摊铺时选择大气扩散条件好的时段，减轻摊铺时烟气对周围环境的影响。当工程靠近居民区、学校等环境敏感区时，路面沥青铺浇应避开风向针对附近居民区等环境敏感区的时段，以免对人群健康产生影响。 4、装修废气 本项目所用材料涂料应采用符合国家相关绿色环保标准的产品，合理安排喷涂作业量，在一定程度上可缓解涂料异味，并做好通排风工作。 综上，在采取适当措施后，可减轻建设期大气污染物对周边环境空气质量的影响。 三、水环境保护措施 施工期在场区修建临时沉淀池，施工期混凝土养护、地坪清洗、车辆设备冲洗产生的施工废水和场区内因降水产生的地表径流通过临时截排水沟汇入沉淀池，经沉淀后回用，不外排。施工期间加强管理，禁止直接或者间接向周边水体排放污水、废液，倾倒垃圾、渣土和其他固体废物。施工人员生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。 加强管网防腐工作，减少管道接口，提高埋地污水管道的管材选用标准及接口连接形式要求；加强埋地污水管道的内外防腐设计；提高化粪池基础建设质量，化粪池防渗要求采取等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行。 四、声环境保护措施 为减轻施工噪声对环境的影响，应做好以下防治噪声污染工作： （1）设置施工围挡 按照《北京市建设工程施工现场安全生产标准化管理图集》（生活区设置和管理分册）要求，设2.5m 以上的封闭式或半封闭式围挡，并做好围挡的日常维护工作。 （2）合理安排施工时间 合理安排施工时间制定施工计划，尽可能避免大量高噪声设备同时施工。同时，高噪声设备施工时间尽量安排在日间，禁止夜间施工（当日22时至次日凌晨6时）。需在夜间进行施工作业的，应当取得工程所在地建设行政主管部门核发的准予夜间施工的批准文件。 （3）降低设备声级 设备选型上尽量采用低噪声设备。固定机械设备可通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法减低噪声。对动力机械设备进行定期的维修、养护，维修不良的设备常因松动部件的振动或消音器的损坏而增加其工作时的声级，闲置不用的设备应立即关闭。施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，避免因机械故障产生突发噪声。 （4）交通噪声防治措施 施工运输车辆尤其是大型运输车辆，应确定合理运输路线和时间。进行施工物料运输时，注意调整运输时间，尽量在白天运输，在途径居民集中区时，应减速慢行，减少或杜绝鸣笛。适当限制大型载重车的车速；对运输车辆定期维修、养护。 （5）降低人为噪音 加强工人操作培训，严格按照操作规范要求操作机械设备，减少碰撞噪声。工作过程中尽量少用哨子、钟、等指挥作业。在装卸进程中，禁止野蛮作业，减少作业噪声。 （6）建设单位应按《北京市住房和城乡建设委员会关于印发<建设工程施工现场生活区设置和管理导则>和<北京市建设工程施工现场安全生产标准化管理图集>（生活区设置和管理分册）的通知》（京建发[2020]289号）中施工噪声污染防治的管理要求、《北京市住房和城乡建设委员会关于印发<北京市建设工程安全文明施工费管理办法（试行）的通知>》（京建法[2019]9号）和《北京市住房和城乡建设委员会关于实施<北京市建设工程安全文明施工费费用标准（2020版）的通知>》（京建发[2020]316 号）的有关规定，在工程造价中足额计取施工噪声污染防治措施费用，按有关规定及时足额拨付给施工单位，并监督施工单位使用。 （7）建设单位应会同施工单位在施工现场设立群众来访接待处，明确施工噪声污染协调处理工作负责人并在施工现场出入口公示，妥善解决施工噪声污染引发的纠纷。 五、固体废物环境保护措施 1、建筑垃圾、废弃土方处理措施 （1）建设单位加强管理，施工期间挖土、运输废物等禁止随意丢弃倾倒。 （2）施工单位应按照《关于进一步加强建筑垃圾治理工作的通知》（京建发[2018]209号）要求，履行相关建筑垃圾管理职责。制定工程项目建筑垃圾治理工作方案。内容包括：运输车辆“进门查证、出门查车”管理制度、具体负责人、检查具体实施人、检查登记方法、运输车辆允许进出施工现场判定标准、投诉举报途径、突发事件处理程序等。经施工总承包单位项目负责人审批后，报工程项目建设单位、监理单位。安排专人对进出施工现场的运输车辆进行逐一检查，做好登记。登记应实事求是，对登记内容负责，不得弄虚作假。登记事项按照《进出施工现场运输车辆检查登记表》认真填写，加盖施工总承包单位工程项目部印章或由项目负责人签字（或加盖手签章）；对进出施工现场的运输车辆进行检查，应做到检查行为留痕，并保存证明运输车辆符合进出施工现场要求的相关证据。应充分利用施工现场出入口的视频监控设施，保存检查全过程的影像资料。 （3）所有建筑垃圾按照《北京市建筑垃圾处置管理规定》（政府令[2020]293号，2020年10月1日实施）相关规定分类处置，有再利用价值的进行资源化利用，运至指定的建筑垃圾资源化处置场所进行处置；不具有再利用价值的，送至建筑垃圾消纳场所处置。 （4）施工期间应严格执行《北京市建设工程施工现场管理办法》（2018年市政府令第277号）与《北京市建设工程现场污染防治指导手册（2022版）》中所作的规定。施工现场应当设置密闭式垃圾站用于存放建筑垃圾，建筑垃圾清理应当搭设密闭式专用垃圾通道或者采用容器吊运，严禁随意抛撒。施工现场建筑垃圾的消纳和运输按照本市有关垃圾管理的规定处理。 2、生活垃圾处理措施 施工人员产生的生活垃圾分类收集后，由环卫部门定期清运处置。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施析 | 本项目标准厂房建成投入运营后，拟租赁给小米汽车科技有限公司使用。本环评主要对本项目所有标准厂房施工期可能产生的环境影响提出相应环保措施，运营期所引进项目生产产生的环境影响及运营期生态环境保护措施，由进驻企业另行进行具体的环境影响评价，不包含在本次评价内容内。 一、生态环境保护措施 （1）配备专职的管理工作人员，定期对厂区内绿地进行卫生检查和管理工作。定期对道路绿化带进行养护，确保树木发挥绿化、美化环境的作用。 （2）加强绿化防护养护工作，对破坏、损毁的绿化及时进行替换、修缮。 （3）建立清扫保洁队伍，做到垃圾日产日清。 二、废气环境保护措施 （1）加强地下车库设施和设备的管理。对地下车库内的通风设备进行定期检查和维护以确保其正常运行，减少废气的排放。本项目为后期入驻企业产生的工艺废气设置了排风管道，地下车库产生的汽车尾气采用机械排风，排放口置于开阔地段利于扩散。 （2）地下车库周边种植植物，增加绿化覆盖面积。 （3）加强对地下车库的管理和监督。建立环保管理制度，确定责任部门和责任人，加强对地下车库废气排放的监测和控制。 三、废水环境保护措施 本项目运营期生活污水经化粪池处理后排入市政管网，最终排入路南区污水处理厂集中处理，废水水质满足《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）“表3 排入公共污水处理系统的水污染物排放限值”。废水排放量为0.85m3/d。依托的路南区污水处理厂可行性分析如下： （1）路南区污水处理厂相关情况简述 北京亦庄环境科技有限公司路南区污水处理厂位于经开区融兴南三街20号院，于2016年1月投运，现状一期污水处理规模为2万m3/d，采用地上全封闭“A2/O+MBR生物处理”工艺，同时引入高效生物除臭系统，全流程低噪声，高自动化管控技术；规划二期污水处理规模3万m3/d，目前正在办理立项手续。设计出水水质为北京市《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（DB11/890-2012）B 标准，以满足区域一般工业及市政杂用用水需求。 根据《北京亦庄环境科技集团有限公司南区污水处理厂2022年度自行监测年度报告》，2022年全年共监测废水污染物19项，包括化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、悬浮物、pH、色度、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、粪大肠菌群，达标率为100%。2022年生产天数为365天，开展环境监测365天，监测结果均达到北京市《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（DB11/890-2012）表1中的B标准。北京亦庄环境科技集团有限公司南区污水处理厂2022年全年污水处理量578.3124万吨（约1.6万吨/天），污水排放量565.9249万吨。 （2）依托可行性分析 ①从污水管网铺设角度 本项目厂区所在区域同义路、融兴街至路南区污水处理厂的排水管网设施齐全，已实现纳管排放。本项目污水排水系统接入市政污水管网可行。 ②从水量角度分析 路南区污水处理厂目前污水处理量达1.6万m3/d，富余处理能力0.4万m3/d。本项目废水排放量最大为0.85m3/d，约占该污水处理厂剩余处理能力的0.02%。因此，路南区污水处理厂有能力接纳本项目污水，从污水处理能力角度分析依托可行。 ③从水质角度分析 由前述可知，本项目生活污水出水水质各污染因子排放浓度能够满足《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中“表3 排入公共污水处理系统的水污染物排放限值”及路南区污水处理厂接管标准。 综上，本项目运营期间污水不会直接向外环境排放，间接排放的污水污染物排放浓度可满足排入公共污水处理系统的水污染物排放限值，依托路南区污水处理厂进一步处理可行。 （3）环境监测要求 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），建设单位应开展自行监测活动，根据本项目的特点和水污染物排放情况，提出本项目运行期的废水监测计划，见下表5-1。 表5-1 本项目废水自行环境监测计划表 类别; 监测点; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 废水; 废水总排口DW001; pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮、流量; 1次/季度; 《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中“表3排入公共污水处理系统的水污染物排放限值”. 四、声环境保护措施 （1）选用噪声低、振动小的设备，同时加强对各种机械的维修保养，保持其良好的运行效果；设备均采用隔振基础、柔性接头、弹性隔振吊、支架等。 （2）设备尽量置于厂房内，充分利用建筑物隔声，车间墙壁可加装吸声材料，降低对周围环境的影响。 （3）在机械与地基之间安置减振器。 （4）按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），建设单位应开展厂界环境噪声监测工作，本项目噪声自行环境监测要求见下表5-2。 表5-2 本项目噪声自行监测要求 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 标准限值. 厂界噪声; 东、南、西、北厂界外1m、高度1.2m以上、距任一反射面距离不小于1m处; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值. 五、固体废物环境保护措施 本项目只涉及厂房土建工程，运营期无生产工艺，固体废物仅涉及管理人员日常生活垃圾。本项目生活垃圾产生量为3.65t/a，生活垃圾分类收集，交由环卫部门定期清运处理。 本项目为入驻企业建设的一般废料站按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设和管理；危废站房按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设和管理。 六、土壤和地下水环境保护措施 严格按照国家相关规范要求，对管道、污水储存构筑物采取相应措施（加强管网防腐工作，减少管道接口，提高埋地污水管道的管材选用标准及接口连接形式要求；加强埋地污水管道的内外防腐设计；提高化粪池基础建设质量，化粪池防渗要求采取等效黏土防渗层Mb≥1.5m、K≤1×10-7cm/s，或参照GB16889执行。）对化粪池、排放管道等进行严格检查，有质量问题的及时更换，管道及阀门采用优质产品，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度；管道铺设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上铺设，做到污染物“早发现，早处理”，减少由于埋地管泄漏而造成的地下水污染；加强管网防腐工作，做到污水处理设备基础建设质量，防止污染物扩散或下渗污染到浅层地下水。 危废站房贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 切实贯彻“预防为主，防治结合”的方针，禁止在场区任意设置排污水口，对污水管道进行全封闭，防止流入环境中，所有场地全部硬化和密封，严禁下渗污染。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 本项目总投资约为284488.17万元，环保投资580万元，占比0.20%。环保投资主要用于设备降噪、固体废物的处理等，环保投资清单见下表5-3。 表5-3 本项目环保投资情况一览表 工程阶段; 工程类型; 工程名称; 投资（万元）. 施工期; 污水处理; 化粪池; 2.5. 废气治理; 施工场地洒水降尘、施工指示牌、场地临时工地围挡、建筑防护网; 200. 固废处理; 废弃土石方、建筑垃圾、生活垃圾处理; 260. 噪声控制; 消声设备、施工机械维护; 97. 运营期; 污水处理; 化粪池; 4.0. 土壤、地下水污染防治; 化粪池、危废站房防渗; 6.5. 固体废物; 生活垃圾处理; 10. 合计; 580. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 施工用地合理规划，减少不必要的占地，防止植被破坏；做好各种防尘措施。 | 各项生态环境保护措施落实到位，占地及时进行生态恢复。 | 场区内应制定绿化规划，实施绿化。 | / |
| 地表水环境 | 施工废水设置沉淀池，不外排。生活污水设置化粪池处理。 | 施工废水全部回用，不外排；生活污水经化粪池处理后，排入市政管网，最终排入路南区污水处理厂集中处理。 | 生活污水经化粪池处理后，排入市政管网，最终排入路南区污水处理厂集中处理。 | 《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）“表3 排入公共污水处理系统的水污染物排放限值”。 |
| 地下水及土壤环境 | 危废站房按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防渗。 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） | / | / |
| 声环境 | 设置施工围挡；合理安排施工时间；降低设备声级；降低人为噪音。 | 《北京市人民政府关于进一步加强施工噪声污染防治工作的通知》（京政发[2015]30号）、《北京市住房和城乡建设委员会北京市生态环境局关于加强房屋建筑和市政基础设施工程施工噪声污染防治工作的通知》（京建法[2021]5号）等有关规定。 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 (GB12523-2011)。 | 选用低噪声设备、基础减振、设置隔声板、建筑隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 大气环境 | 加强环境管理，合理安排施工时序，设置围挡，洒水抑尘等；定期对机械和车辆进行保养维修；严禁现场拌和沥青；采用符合国家相关绿色环保标准的产品，合理安排喷涂作业量。 | 执行《北京市大气污染防治条例》、《北京市空气重污染应急预案（2023年修订）》等规定，扬尘、沥青烟执行《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017） | 地下车库排风系统 | 《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017） |
| 固体废物 | 生活垃圾经收集后，由环卫部门统一清运处理；弃土石运至市政部门指定弃渣场处理；建筑垃圾及时运至城镇指定建筑垃圾堆放场处置。 | 固体废物废妥善处置 | 生活垃圾经分类收集后交由环卫部门处置。 | 固体废物废妥善处置 |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | 噪声监测 | / | 生活污水监测、噪声监测 | 生活污水监测1次/季度；噪声监测1次/季度。 |
| 其他 | 1、环境影响评价与排污许可衔接 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号），各级环保部门要切实做好两项制度的衔接，在环境影响评价管理中，不断完善管理内容，推动环境影响评价更加科学，严格污染物排放要求；在排污许可管理中，严格按照环境影响报告书（表）以及审批文件要求核发排污许可证，维护环境影响评价的有效性。 根据北京市生态环境局网站公开的《北京市2024年环境监管重点单位名录》查询结果，本项目建设单位“小米景曦科技有限公司”目前不属于北京市水环境、大气环境、土壤环境以及其他重点排污单位。本项目建设单位主要负责建设小米智能制造产业基地二期生产厂房等配套设施，项目建成后对外出租，属于《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》中“五十、其他行业-108除1-107外的其他行业”。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目不涉及“五十一、通用工序（锅炉、工业炉窑、表面处理、水处理）”，因此不需要进行排污许可管理，具体见表6-1。 表6-1 本项目排污许可类别判定表 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 五十、其他行业. 108; 除1-107外的其他行业; 涉及通用工序重点管理的，存在本名录第七条规定情形之一的; 涉及通用工序简化管理的; 涉及通用工序登记管理的. 2、污染源标志牌设置 本项目排污口主要为1个废水总排口。建设项目设置排污口应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显；排污口设置合理，排污去向合理；便于采集样品、便于监测计算、便于公众参与监督管理。 污染源排放口应设置专项图标，执行《环境图形标准排污口（源）》（GB15563.1-1995）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（ GB15562.2-1995）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）及北京市的相关要求。要求规定各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。具体标志牌示意图详见下表。 表6-2 环境保护图形符号一览表 名称; 废水排放口; 噪声排放源. 提示图形符号. 警告图形符号; /; /. 功能; 表示污水向水体排放; 表示噪声向外环境排放. 表6-3 监测点位图形标志 名称; 一般性污染物监测点位提示性标识牌; 污水监测点位. 废水排放口; 单位名称：小米景曦科技有限公司 点位编码：DW001 污水来源：生活污水 净化工艺：化粪池 排水去向：路南区污水处理厂 污染物种类：pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮、总磷. 3、监测点位管理 （1）排污单位应建立监测点位档案，档案内容除应包括监测点位二维码涵盖的信息外，还应包括对监测点位的管理记录，、对标志牌的标志是否清晰完整。 （2）监测点位的有关建筑物及相关设施属环境保护设施的组成部分，排污单位应制定相应的管理办法和规章制度，选派专职人员对监测点位进行管理，并保存相关管理记录，配合监测人员开展监测工作。 （3）监测点位信息变化时，排污单位应及时更换标志牌相应内容。 |

# 七、结论

本项目的建设符合国家和北京市的产业政策，在严格落实环保“三同时”制度及本次环境影响评价提出的各项污染防治措施和环境管理要求的情况下，本项目废水及噪声可实现达标排放，固体废物合理处置，环境风险可控。从环境保护角度分析，本项目建设环境影响可行。